# 聚苯乙烯单位产品能耗和碳排放限额

# 团体标准编制说明

标准起草小组编制

二〇二六年七月

# 一、目的和意义

2021年以来，国家发展改革委、市场监管总局等部门积极推动强制性能耗限额标准更新升级，多次组织召开相关标准推进工作会议。全国能源基础与管理标准化技术委员会秘书处依托中国标准化研究院资源与环境分院，将进一步加大工作力度，以国际领跑水平为对标基准，加快制修订科学先进的系列能耗限额标准，助力节能降碳目标落地。

当前我国及地方层面尚未出台统一、规范的聚苯乙烯装置单位产品能耗限额与碳排放限额标准，不同工艺路线、不同规模企业的能耗与排放水平差异较大，缺乏统一核算口径、评价标尺与管控依据，难以满足新建项目节能审查、节能监察、碳足迹核算及绿色低碳监管的实际需求，制约行业绿色化、集约化、高质量发展。

立足我国聚苯乙烯产业发展实际与“双碳”目标全局，本标准严格落实国家关于制修订能耗限额标准的部署要求，主动适配能耗双控向碳排放双控全面转型的政策导向，填补行业能耗与碳排放协同管控的标准空白，构建科学统一、可落地的管控体系，旨在实现三大核心目标。当前，国家正加快推进能耗限额标准更新升级，抓紧修订重点行业能耗限额强制性国家标准，扩大标准覆盖范围、提升管控要求；同时，按照《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》部署，推动能耗双控向碳排放总量和强度双控转变。本标准的制定既是响应上述两项核心政策的具体实践，也是完善化工行业能耗限额标准体系的重要举措，更是衔接碳双控制度、推动行业低碳转型的关键抓手。通过规范行业能耗与碳排放管控，契合国家能耗限额标准修订“提升要求、规范核算”的核心导向，落实能耗双控转碳双控“科学精准管控、重点控制化石能源消费”的要求，明确聚苯乙烯生产单位产品能耗和碳排放的限定值、准入值及国际先进水平分级标准，为企业生产划定清晰的“绿色底线”与“提升标杆”，解决当前行业能耗水平参差不齐、碳排放核算不规范、管控缺乏统一依据等问题，推动行业从“规模扩张”向“质量效益+绿色低碳”转型。

衔接国家“双碳”顶层设计，精准落实加强能耗限额标准制修订及能耗双控转碳双控的核心政策，将聚苯乙烯行业纳入全国能耗与碳排放双控制度体系，细化石化化工行业碳达峰实施方案的具体要求，确保行业碳达峰目标可量化、可考核、可实现，助力2030年前碳达峰、2060年前碳中和总体目标落地。同时，本标准助力完善石化化工行业标准体系，填补聚苯乙烯产品能耗与碳排放协同管控的标准空白，与《单位产品能源消耗限额编制通则》《工业企业温室气体排放核算和报告通则》等国家标准相衔接，形成“基础通则+行业专项”的完整标准体系，为政府监管提供科学依据，强化节能监察和执法的针对性，推动政策落地见效，助力政府实现能耗双控向碳双控的平稳转型，规范重点用能和碳排放单位管理。因此，制定《聚苯乙烯单位产品能耗和碳排放限额》具有重要的现实意义与必要性。

# 二、任务来源

本标准的制订由广东省能源局提出，2026年1月7日，广东省石油和化学工业协会发布了《关于批准广东省石油和化学工业协会团体标准制订计划项目（第七批）的通知》（粤石化协〔2026〕2号），批准该团体标准的立项。

发起单位：广东省能源局。

归口单位：广东省石油和化学工业协会。

牵头单位：广东信怡工程咨询有限公司。

# 三、相关标准及引用文件

## （一）相关标准

截至标准工作开展前，国家、地市均未制定聚苯乙烯装置的能耗标准。

国家工信部发布的行业标准《绿色设计产品评价技术规范 聚苯乙烯树脂》（HG∕T 5869-2021）中，对通用级聚苯乙烯和可发性聚苯乙烯树脂绿色产品的评价指标要求单位产品综合能耗分别≤50kgce/t和≤33kgce/t。从目前全国节能批复的项目以及广东省内现有的聚苯乙烯装置生产情况看，HG∕T 5869规定聚苯乙烯产品能耗限额水平较低。随着聚苯乙烯生产工艺技术的不断优化，各生产企业对聚苯乙烯装置的能效水平不断提升，国内聚苯乙烯装置的能效水平已远高于HG∕T 5869的限额，因此，有必要根据现有聚苯乙烯企业的生产水平制定新的能效限额标准。

## （二）引用文件

- GB/T 476  ‌煤中碳和氢的测定方法

- GB/T 2589  综合能耗计算通则

- GB/T 8984  气体分析 气体中微量一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物含量的测定 火焰离子化气相色谱法

- ‌GB/T 12671  聚苯乙烯（PS）树脂

- GB/T 12723  单位产品能源消耗限额编制通则

- GB/T 13610  天然气的组成分析 气相色谱法

- GB/T 32150—2025  工业企业温室气体排放核算和报告通则

- GB/T 32151.10—2023  碳排放核算与报告要求第10部分：化工生产企业

- GBT 37198  抗冲击聚苯乙烯（PS-I）树脂

- SH/T 0656  石油产品及润滑剂中碳、氢、氮的测定 元素分析仪法

# 四、工作过程

在广东省能源局下达标准编制任务后，标准起草小组马上制定工作计划，按计划开展标准制订工作。

2025年11月6日，发布团体标准参编邀请函，并于2025年11月30日完成参编单位邀请，一共10家单位参编本标准。

2026年2月至2026年4月，一是通过梳理现有政策文件、标准规范、统计报告和研究文献等，收集聚苯乙烯装置反应原理、工艺流程、主要用能影响因素、二氧化碳排放情况、相关节能措施等资料，分析聚苯乙烯生产企业现状，分析其存在问题和未来发展趋势，为明确标准范围和内容框架提供参考基础。二是继续调研广东省存量、新建、在建聚苯乙烯装置企业，主要调研了中国石油化工股份有限公司广州分公司、中国石油化工股份有限公司茂名分公司、惠州仁信新材料股份有限公司、星辉环保材料股份有限公司、惠州兴达石化工业有限公司等企业，汇总分析各企业的用能工艺、用能结构、能源消耗、能效水平、碳排放等参数，为标准的制定提供充分的支撑依据；三是与茂名市节能中心、惠州市节能中心、湛江市节能中心、珠海市节能中心、中国石油化工股份有限公司广州分公司、星辉环保材料股份有限公司等参编单位进行深入交流，进一步获取相关的信息和资料。

2026年5月，根据前期调研与研究成果，完成标准（征求意见稿）初稿的编制，并公开征集参编单位对标准（征求意见稿）初稿的修改意见和建议。

2026年6月，完成参编单位意见修改稿。

2026年7月，形成正式的征求意见稿和编制说明。

# 五、标准编制原则和主要内容

## （一）标准编制原则

### 1.协调性原则

本文件作为单位产品能耗及单位产品碳排放控制标准，其内容应符合国家现行的方针、政策、法律法规，另外还应与行业发展技术水平相协调，以促进技术进步和行业技术升级。

### 2.适用性原则

技术要求指标的确定，不仅要考虑科学、先进，还要考虑经济、适用，即标准指标要科学先进，还要经济合理、实施便利，满足使用要求，确保可操作性。

### 3.规范性原则

本文件在编制过程中严格按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）、《单位产品能源消耗限额编制通则》（GB/T 12723-2024）以及《石化化工行业单位产品碳排放限额编制导则（征求意见稿）》、《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150-2025）、《碳排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业》（GB/T 32151.10-2025）、《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》等规定的基本原则和要求进行编写和表述。

## （二）标准主要内容

### 1.标准适用范围

本文件规定了聚苯乙烯单位产品能源消耗和单位产品二氧化碳排放的限额等级、指标要求、统计范围、计算方法、节能降碳管理与措施。适用于现有、新建或改扩建以聚乙烯为原料生产聚苯乙烯的企业单位产品能耗、单位产品二氧化碳排放的计算和评价。

### 2.标准限额指标的确定

聚苯乙烯是热塑性非结晶性的树脂，主要分为通用级聚苯乙烯（GPPS）、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）和可发性聚苯乙烯（EPS）。聚苯乙烯树脂的工业化生产主要采用本体聚合法和悬浮聚合法两种工艺技术。由于悬浮聚合法工艺废水多、残留杂质多等原因，目前除生产EPS采用此法以外，通用型聚苯乙烯（GPPS）、抗冲型聚苯乙烯（HIPS）的生产均采用本体聚合工艺和技术。

因此，本标准根据工艺技术分为本体聚合法生产聚苯乙烯产品（包括通用级聚苯乙烯GPPS和高抗冲聚苯乙烯HIPS）和悬浮聚合法生产可发性聚苯乙烯（EPS）的单位产品综合能耗和单位产品二氧化碳排放为本标准推荐性能效限额指标，涉及能源品种主要为天然气/燃料气、电力、蒸汽、柴油等。其中，GPPS和HIPS装置的主要用能系统为配料工段、聚合工段、脱挥工段、造粒和包装工段等，以及辅助生产系统及附属生产系统；EPS装置的主要用能系统为配料工段、聚合工段、洗涤工段、分离干燥工段、筛分工段、涂膜工段和包装工段等，以及辅助生产系统及附属生产系统。

### 3.能耗限额指标值的计算方法

本章节规定了聚苯乙烯装置综合能耗、二氧化碳排放总量的统计范围、统计范围的基本工艺流程、统计方法以及装置综合能耗、单位产品综合能耗、装置碳排放总量、单位产品二氧化碳排放量的计算方法。生产企业实际计算综合能耗时，应按产品的实际能耗折算成标准煤后再计算；计算碳排放量时，应按产品的实际能源消耗按对应的排放因子进行折算。

#### （1）统计范围

聚苯乙烯生产系统的能耗及二氧化碳排放统计界区包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统。其中：

a）聚苯乙烯主要生产系统

聚苯乙烯主要生产系统包括从原料苯乙烯等经计量进入工艺装置开始，到成品进入仓库为止的整个生产过程中各种能耗及二氧化碳排放。GPPS和HIPS的主要生产工序包括配料工段、聚合工段、脱挥工段、造粒和包装工段等，EPS的主要生产工序包括配料工段、聚合工段、洗涤工段、分离干燥工段、筛分工段、涂膜工段和包装工段等。

b）聚苯乙烯辅助生产系统

为满足聚苯乙烯生产需要而配置的辅助性工艺过程、设备和设施，包括供电、供水、供汽、供热、机修、电气、仪表、厂内原料场地以及安全、环保装置和各种载能工质的生产装置等。

c）聚苯乙烯附属生产系统

为聚苯乙烯生产系统配置的生产调度系统和为生产服务的附属性部门和设施，包括办公室、操作室、休息室、更衣室、洗浴室、中控分析、成品检验等。聚苯乙烯装置能耗统计界区示意图和二氧化碳排放核算边界示意图如下：

图1 GPPS和HIPS装置能耗统计界区示意图

图2 EPS装置能耗统计界区示意图

图3 聚苯乙烯二氧化碳排放核算边界示意图

#### （2）统计方法

a）聚苯乙烯生产系统输入和使用的能源包括聚苯乙烯主要生产系统、辅助生产系统、附属生产系统所消耗的各种一次能源量（原煤、石油、天然气等）、二次能源（电力、热力等）和生产使用的耗能工质（水、氧气、压缩空气、脱盐水等）所消耗的能源量，不包括建设和改造过程用能和生活用能（指企业系统内宿舍、学校、文化娱乐、商业服务和托儿幼教等方面用能）。上述聚苯乙烯生产系统输入和使用能源而产生的直接和间接二氧化碳排放应计入聚苯乙烯生产系统的二氧化碳排放量中。此外，聚苯乙烯的工艺生产过程中，采用聚乙烯为原料，经聚合反应后生产聚苯乙烯，不涉及过程排放，加工过程的碳原子损耗量较小，因此，本标准聚苯乙烯装置的二氧化碳排放量统计不考虑工业过程排放。

b）聚苯乙烯生产系统输出能源是指聚苯乙烯生产系统向外输出的供其他产品或装置使用的电力和热力。聚苯乙烯生产系统界区内的废气、废液、废渣等未回收使用的、无计量的、没有实测热值以及不作为能源、再次利用的，均不得计入输出能源。上述聚苯乙烯生产系统输出能源而产生的直接和间接二氧化碳排放应在聚苯乙烯生产系统碳排放量中予以扣除。

c）统计聚苯乙烯生产系统回收的能量时，回收利用的能量用于本系统时不应作为输入能源再计入；向外输出时，应计入聚苯乙烯生产系统向外输出的能源。

d）聚苯乙烯企业涉及固碳、碳捕集与碳封存、碳汇等二氧化碳清除活动，以及使用绿色电力，不应直接扣减。

#### （3）计算方法

a）聚苯乙烯综合能耗按式（1）计算：

E=i=1n（MiRi）+j=1mQj	（1）

式中：

E — 聚苯乙烯综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

Mi — 统计报告期内输入的第i种能源的实物量（电、蒸汽、燃料），向统计界区内输入实物量计为正值，输出计为负值；

Ri — 统计报告期内输入的第i种能源的折标准煤系数；

Qj — 统计报告期内聚苯乙烯与外界交换的第j种能源量，单位为千克标准煤（kgce），向聚苯乙烯输入的能源计为正值，从聚苯乙烯输出的能源计为负值。

b）聚苯乙烯单位产品综合能耗按式（2）计算：

e=EP			（2）

式中：

e — 聚苯乙烯单位产品综合能耗，单位为千克标准煤/吨（kgce/t）；

E — 统计报告期内聚苯乙烯综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

P — 统计报告期内聚苯乙烯合格产品（应符合GB/T 17529.1 标准要求）的实物产量，单位为吨（t）。

c）聚苯乙烯产品二氧化碳排放总量按式（3）计算：

ECO2=E燃烧+E购入电+E购入热−E输出电−E输出热	（3）

式中：

ECO2 — 聚苯乙烯生产企业二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E燃烧 — 统计报告期内化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E购入电 — 统计报告期内购入电力产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E购入热 — 统计报告期内购入热力产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E输出电 — 统计报告期内输出电力产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E输出热 — 统计报告期内输出热力产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

d）聚苯乙烯企业化石燃料燃烧排放按式（4） ~ 式（6）计算：

E燃烧=i=1j（ADi×EFi）	（4）

ADi=NCVi×FCi	（5）

EFi=CCi×OFi×4412	（6）

式中：

E燃烧 — 聚苯乙烯生产企业统计报告期内化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；

j — 统计报告期内消耗的化石燃料种类；

ADi — 统计报告期内第 i 种化石燃料用作化石燃料燃烧的活动数据，不包括生产过程产生的副产品或可燃废气被回收并作为化石燃料燃烧的部分，单位为吉焦（GJ）；

EFi — 统计报告期内第 i 种化石燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/吉焦（tCO2/GJ）；

NCVi — 统计报告期内第 i 种化石燃料的平均低位发热量，对于固体或液体燃料，单位为吉焦/吨（GJ/t）；对于气体燃料，单位为吉焦/万标立方米（GJ/万Nm3）；

FCi — 统计报告期内第 i 种化石燃料用作化石燃料燃烧的消耗量，对于固体或液体燃料，单位为吨（t）；对于气体燃料，单位为万标立方米（万Nm3）；

CCi — 统计报告期内第 i 种化石燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳/吉焦（tC/GJ）；

OFi — 统计报告期内第 i 种化石燃料的碳氧化率，单位为%。

e）聚苯乙烯的工艺生产过程中，采用聚乙烯为原料，经聚合反应后生产聚苯乙烯，过程排放为含碳物料的加工转换损耗，损耗量较少可忽略不计，因此，本标准不计入过程排放。

f）购入的电力、热力产生的排放按式（7）、式（8）计算：

E购入电=AD购入电×EF电	（7）

E购入热=AD购入热×EF热	（8）

式中：

E购入电 — 聚苯乙烯生产企业购入电力所产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；

AD购入电 — 统计报告期内购入电力量，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电 — 电力二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/MWh）；

E购入热 — 聚苯乙烯生产企业购入热力所产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；

AD购入热 — 统计报告期内购入热力量，单位为吉焦（GJ）；

EF热 — 热力二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/GJ）。

g）输出的电力、热力产生的排放按式（9）、式（10）计算：

E输出电=AD输出电×EF电	（9）

E输出热=AD输出热×EF热	（10）

式中：

E输出电 — 聚苯乙烯生产企业输出电力所产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；

AD输出电 — 统计报告期内输出电力量，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电 — 电力二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/MWh）；

E输出热 — 聚苯乙烯生产企业输出热力所产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；

AD输出热 — 统计报告期内输出热力量，单位为吉焦（GJ）；

EF热 — 热力二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/GJ）。

h）聚苯乙烯单位产品二氧化碳排放量按式（13）计算：

eCO2=ECO2P	（13）

式中：

eCO2 — 聚苯乙烯单位产品二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳/吨（kgCO2/t）；

ECO2 — 聚苯乙烯生产企业二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；

P — 统计报告期内聚苯乙烯合格产品（应符合GB/T 17529.1 标准要求）的实物产量，单位为吨（t）

i）各种能源应按低位发热量折算为标准煤。各种能源的发热量以企业在报告期内的实测值为准，蒸汽、蒸汽凝结水按照实测的焓值、压力计算，电力采用当量值折算标准煤。没有实测条件的，可参考各种能源折标准煤参考系数进行折算。

j）统计和计算过程中各种燃料的单位热值含碳量、碳氧化率，相关物料的排放因子应优先采用企业报告期内的实测值，燃料含碳量的测定应遵循 GB/T 476、SH/T 0656、GB/T 13610、GB/T 8984等相关标准；没有实测条件的，可参考相关参数缺省值。

k）电网年平均供电排放因子应选用国家主管部门最近年份公布的相应区域数据。热力排放因子优先采用供热单位的实测值，数据不可得时按0.11tCO2/GJ计算。

### 4.限额指标值的确定方法

标准编制工作组依据《单位产品能源消耗限额编制通则》（GB/T 12723-2024）以及《石化化工行业单位产品碳排放限额编制导则（征求意见稿）》、《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150-2025）、《碳排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业》（GB/T 32151.10-2025）、《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》等相关核算方法，采用三种方法综合确定限额指标，三种方法分别是：

一是根据企业调研与样本收集，结合相关核算方法及分级要求，直接分析计算得到；

二是平均值法。根据方法一的数据分级，如该等级的数值不是唯一的数据，而是一个区间，则采用这个区间的平均值。

三是专家咨询法。

具体方法如下：

（1）方法一和方法二结合

因本次收集数据包含企业近几年实际生产数据，本次分析按全部收集数据纳入统计分析和有多年数据的企业取多年平均值统计两种途径分析。确定后的能效等级若是唯一的数据，而是一个区间，则采用这个区间的平均值作为该等级限额数值。

根据《单位产品能源消耗限额编制通则》（GB/T 12723-2024）6.3、6.4的要求和《国家发展改革委 市场监管总局关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》（发改环资规〔2023〕269号）的相关规定：重点用能行业强制性能耗限额标准分为3级，其中1级能耗最低。

a）单位产品能源消耗限额等级的1级，是促进现有生产企业（装置）采用先进技术、工艺和设备，使单位产品能耗达到国际先进水平的指标。原则上选取本行业前5%能效先进水平，或者选取行业“领跑者”的能效水平为取值原则，并具有一定的技术前瞻性。

b）单位产品能源消耗限额等级的2级，确定为单位产品能源消耗准入值，是评价新建及改扩建企业（装置）是否能够达到准入能耗要求的指标，应基于技术发展趋势和节能潜力分析制定，以代表本行业前20%左右国内能效先进水平为取值原则。

c）单位产品能源消耗限额等级的3级，确定为单位产品能源消耗限定值，是评价现有（存量）生产企业（装置）单位产品能耗是否满足最低能耗要求的指标，应以淘汰一定比例的现有高能耗落后产能为取值原则。对高耗能、高排放、高污染以及产能过剩行业，在基于节能改造的经济可行性分析基础上淘汰比例不应低于20%。

d）单位产品碳排放限额等级的1级，是促进现有生产企业（装置）采用先进技术、工艺和设备，达到国际先进水平的指标。以覆盖本行业统计范围内前5%的先进水平为取值原则。

e）单位产品碳排放等级的2级，应基于技术发展趋势和减排潜力分析制定。以覆盖本行业统计范围内前20%左右的先进水平为取值原则。

f）单位产品碳排放等级的3级，以覆盖本行业统计范围内前80%左右企业的碳排放水平为取值原则。

（2）方法二：专家咨询法

编制组调研过程中，以体现行业先进性的原则，广泛征求并获取行业主要生产企业及研究机构专家意见，专家对产品限额指标的建议。

### 5.限额指标值等级的选取

根据对广东省聚苯乙烯生产企业的调研，目前广东省内主要的聚苯乙烯生产企业有星辉环保材料股份有限公司、中国石油化工股份有限公司广州分公司、惠州仁信新材料股份有限公司、惠州兴达石化工业有限公司、珠海壬庚新材料有限公司、湛江新中美化工有限公司等企业，总产能约166万吨。

广东省外聚苯乙烯生产企业主要包括浙江川化股份有限公司、常州诚达新材料科技有限公司、漳州奇美化工有限公司、安徽昊源化工集团有限公司、无锡兴达泡塑新材料股份有限公司、上海赛科石油化工有限责任公司等，通过相关文献检索及企业数据报道等方式收集相关企业资料。

聚苯乙烯主要分为通用级聚苯乙烯（GPPS）、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）和可发性聚苯乙烯（EPS），国内主要生产工艺为本体聚合法和悬浮聚合法。本体聚合法在国内GPPS和HIPS生产装置的应用占比达90%以上，EPS主要采用悬浮聚合法。另外，GPPS和HIPS通常共用生产线，但HIPS与GPPS在生产工序上的差别仅在配料工段，HIPS的原料聚丁二烯橡胶需溶解后再进入聚合反应釜，因此相比GPPS，多了溶胶工段，后续生产流程和工艺参数基本一致。根据调研数据，HIPS的配料工段比GPPS约多5%的能耗，该占比相对较小，且目前省内大部分企业均未对这两种产品的能耗进行分开计量，因此，本标准的调研数据样本是基于GPPS和HIPS的平均值，将GPPS和HIPS的能效等级统一考虑。综合以上分析，本标准将聚苯乙烯分为GPPS和HIPS、EPS两类产品进行能效等级分析。

根据广东省已建成企业近几年的实际运行数据及省外存量及在建项目相关公开资料，结合文献查阅及对聚苯乙烯装置用能影响因素分析，本标准对各企业数据进行分析。

（1）聚苯乙烯单位产品综合能耗

a）全部数据纳入统计

有多年运行数据的，每年运行情况纳入统计数据。其中，GPPS和HIPS结果见图1，EPS结果见图2，并结合方法一对聚苯乙烯单位产品综合能耗限额指标值等级的选取结果见表1。

聚苯乙烯单位产品综合能耗

kgce/t

图1 调研企业单位产品综合能耗数据统计（GPPS/HIPS）

聚苯乙烯单位产品综合能耗

kgce/t

图2 调研企业单位产品综合能耗数据统计（EPS）

表1 聚苯乙烯单位产品综合能耗限额等级

| 产品类型 | 单位产品综合能耗限额等级 kgce/t |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 通用级聚苯乙烯（GPPS）/高抗冲聚苯乙烯（HIPS） | ≤22.30 | ≤24.30 | ≤37.80 |
| 可发性聚苯乙烯（EPS） | ≤21.40 | ≤23.30 | ≤29.20 |

b）以调研企业为统计对象

有多年生产数据的企业，取平均值计算。其中，GPPS和HIPS结果见图3，EPS结果见图4，并结合方法一对聚苯乙烯单位产品综合能耗限额指标值等级的选取结果见表2。

聚苯乙烯单位产品综合能耗

kgce/t

图3 调研企业单位产品综合能耗数据统计（GPPS/HIPS）

聚苯乙烯单位产品综合能耗

kgce/t

图4 调研企业单位产品综合能耗数据统计（EPS）

表2 聚苯乙烯单位产品综合能耗限额等级

| 产品类型 | 单位产品综合能耗限额等级 kgce/t |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 通用级聚苯乙烯（GPPS）/高抗冲聚苯乙烯（HIPS） | ≤23.40 | ≤27.80 | ≤37.90 |
| 可发性聚苯乙烯（EPS） | ≤23.40 | ≤26.00 | ≤28.80 |

c）综合分析

标准编制组在调研过程中，遵循体现行业先进性的原则，广泛征求并获取了行业主要生产企业及研究机构专家的意见。结合行业产业结构调整情况、能源限额标准调研数据与行业专家建议。以遵循行业实情同时体现指标先进性、鼓励企业积极实施低碳减排技术的原则。综合方法一、方法二及方法三，缩小各等级差距及等级指标值的合理性，确定了聚苯乙烯单位产品综合能耗限额等级，见表3。

表3 聚苯乙烯单位产品综合能耗限额等级

| 产品类型 | 单位产品综合能耗限额等级 kgce/t |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 通用级聚苯乙烯（GPPS）/高抗冲聚苯乙烯（HIPS） | ≤23 | ≤27 | ≤38 |
| 可发性聚苯乙烯（EPS） | ≤23 | ≤25 | ≤29 |

备注：平均值取值方法为向上取整。

（2）聚苯乙烯单位产品二氧化碳排放量

同理，聚苯乙烯单位产品二氧化碳排放量指标值的等级选取如下：

a）全部数据纳入统计

有多年运行数据的，每年运行情况纳入统计数据。其中，GPPS和HIPS结果见图5，EPS结果见图6，并结合方法一对聚苯乙烯单位产品二氧化碳排放量限额指标值等级的选取结果见表4。

聚苯乙烯单位产品碳排放量

kgCO2/t

图5 调研企业单位产品二氧化碳排放量数据统计（GPPS/HIPS）

聚苯乙烯单位产品碳排放量

kgCO2/t

图6 调研企业单位产品二氧化碳排放量数据统计（EPS）

表4 聚苯乙烯单位产品二氧化碳排放量限额等级

| 产品类型 | 单位产品二氧化碳排放量限额等级 kgCO2/t |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 通用级聚苯乙烯（GPPS）/高抗冲聚苯乙烯（HIPS） | ≤57.90 | ≤62.40 | ≤98.00 |
| 可发性聚苯乙烯（EPS） | ≤70.50 | ≤72.80 | ≤79.00 |

b）以调研企业为统计对象

以调研企业为统计对象，有多年生产数据的企业，取平均值计算。其中，GPPS和HIPS结果见图7，EPS结果见图8，并结合方法一对聚苯乙烯单位产品二氧化碳排放量限额指标值等级的选取结果见表5。

聚苯乙烯单位产品碳排放量

kgCO2/t

图7 调研企业单位产品二氧化碳排放量数据统计（GPPS/HIPS）

聚苯乙烯单位产品碳排放量

kgCO2/t

图8 调研企业单位产品二氧化碳排放量数据统计（EPS）

表5 聚苯乙烯单位产品二氧化碳排放量限额等级

| 产品类型 | 单位产品二氧化碳排放量限额等级 kgCO2/t |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 通用级聚苯乙烯（GPPS）/高抗冲聚苯乙烯（HIPS） | ≤60.00 | ≤66.00 | ≤97.80 |
| 可发性聚苯乙烯（EPS） | ≤72.00 | ≤78.00 | ≤82.00 |

c）综合分析

标准编制组在调研过程中，遵循体现行业先进性的原则，广泛征求并获取了行业主要生产企业及研究机构专家意见。结合行业产业结构调整情况，结合能源限额标准调研数据与行业专家建议。以遵循行业实情同时体现指标先进性、鼓励企业积极实施低碳减排技术的原则。综合方法一、方法二及方法三，缩小各等级差距及等级指标值的合理性，确定了聚苯乙烯单位产品二氧化碳排放量限额等级，见表6。

表6 聚苯乙烯单位产品二氧化碳排放量限额等级

| 产品类型 | 单位产品二氧化碳排放量限额等级 kgCO2/t |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 通用级聚苯乙烯（GPPS）/高抗冲聚苯乙烯（HIPS） | ≤59 | ≤65 | ≤98 |
| 可发性聚苯乙烯（EPS） | ≤72 | ≤76 | ≤82 |

备注：平均值取值为向上取整。

综上说明，现有聚苯乙烯装置单位产品综合能耗限定值应符合表3中3级要求。新建及改扩建聚苯乙烯装置单位产品综合能耗准入值应符合表3中2级要求。

现有聚苯乙烯装置单位产品二氧化碳排放量限定值应符合表6中3级要求。新建及改扩建聚苯乙烯装置单位产品二氧化碳排放量准入值应符合表6中2级要求。

### 6.附录

为更好地理解聚苯乙烯装置工艺流程、用能单元及统计范围，本标准给出聚苯乙烯装置能耗统计界区示意图、聚苯乙烯二氧化碳排放核算边界示意图，见附录A。

附录B给出了聚苯乙烯装置能源折算值，供聚苯乙烯装置综合能源消费量和单位产品综合能耗计算参考使用。

附录C给出了聚苯乙烯装置常见化石燃料特性参数缺省值、常见化工产品的含碳量缺省值及其他排放因子缺省值，供聚苯乙烯装置碳排放总量和单位产品碳排放计算参考使用。

# 六、与现行法律法规和强制性标准的关系

至标准编制之日尚未发现与计划编制标准相冲突的现行法律法规和强制性国家标准。

# 七、贯彻标准的措施建议

为了贯彻好本标准，使其有效发挥作用，建议在标准发布后，在广东省聚苯乙烯生产企业进行宣传与贯彻，并组织有关部门进行学习和培训。

# 八、废止现行有关标准的建议

无。

# 九、其他应予以说明的事项

无。