CCS F 01

丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂

单位产品能耗和碳排放限额

Energy consumption and carbon emission limits per unit production of Acrylonitrile Butadiene Styrene resin

（征求意见稿）

广东省石油和化学工业协会 发布

团   体   标   准

T/GPCIA  XX—2026

2026-XX-XX发布

2026-XX-XX实施

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广东省能源局提出。

本文件由广东省石油和化学工业协会归口。

本文件起草单位：起草单位。

本文件主要起草人：主要起草人。

本文件主要审查人：主要审查人。

丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂单位产品能耗和碳排放限额

- 1 范围

本文件规定了丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂（简称ABS）单位产品综合能耗和碳排放的限额等级、指标要求、统计范围、计算方法。

本文件适用于现有、新建、改扩建的以乳液接枝—本体SAN掺混法生产ABS产品的装置单位产品综合能耗和单位产品碳排放的计算和评价。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 12672  丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂

GB/T 12723  单位产品能源消耗限额编制通则

GB 30251 炼化行业单位产品能源消耗限额

GB/T 32150—2025  工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32151.10-2023  碳排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业

- 3 术语和定义

GB/T 2589、GB/T 12672、GB/T 12723界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

ABS生产综合能耗 comprehensive energy consumption of acrylonitrile butadiene styrene

统计报告期内从丙烯腈、苯乙烯和丁二烯等原辅料进入工艺装置至ABS产品送入仓库的生产全过程中，实际消耗的各种燃料、动力及耗能工质折算成标准油后的总和。

3.2

ABS单位产品综合能耗 comprehensive energy consumption per unit production of acrylonitrile butadiene styrene

统计报告期内ABS生产综合能耗与产出的ABS产品合格品总量的比值。

3.3

ABS生产碳排放量 carbon emission of acrylonitrile butadiene styrene

统计报告期内从丙烯腈、苯乙烯和丁二烯等原辅料进入工艺装置至ABS产品送入仓库的生产全过程中，二氧化碳排放量的总和。

3.4

ABS单位产品碳排放 carbon emission per unit production of acrylonitrile butadiene styrene

统计报告期内ABS生产碳排放量与产出的ABS产品合格品总量的比值。

- 4 能耗及碳排放限额等级

- 4.1 单位产品综合能耗限额等级

ABS单位产品综合能耗限额等级见表1。

表1  ABS单位产品综合能耗限额等级

| 工艺装置 | 工艺技术 | 能耗限额等级 kgoe/t |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| ABS生产装置 | 乳液接枝—本体SAN掺混法 | ≤145 | ≤165 | ≤185 |

- 4.2 单位产品碳排放限额等级

ABS单位产品碳排放限额等级见表2。

表2  ABS单位产品碳排放限额等级

| 工艺装置 | 工艺技术 | 碳排放限额等级 kgCO2/t |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| ABS生产装置 | 乳液接枝—本体SAN掺混法 | ≤300 | ≤340 | ≤380 |

- 4.3 能耗及碳排放限额等级要求

现有ABS单位产品综合能耗和单位产品碳排放应符合表1和表2中的3级要求。

新建或改扩建ABS单位产品综合能耗和单位产品碳排放应符合表1和表2中的2级要求。

- 5 统计范围

5.1 计算能耗和碳排放的的ABS生产界区包括PBL单元、ABS单元、凝聚干燥单元、SAN单元、混炼单元、废气处理单元和产品仓库等，参见附录A。

5.2 ABS生产综合能耗总量包括各种燃料（使用的燃料油、燃料气等）、动力（电、蒸汽等），以及耗能工质（水、氮气、压缩空气等）。

5.3 向外输出的能源，输入和输出在统计计算中量值应保持一致，余热未被利用的蒸汽冷凝液不作为能源输出统计。

5.4 ABS生产碳排放源包括直接排放（化石燃料燃烧导致的排放）和间接排放（净外购电力和热力），不考虑耗能工质。

5.5 二氧化碳回收是作为产品外供给其他单位从而应予扣减的那部分二氧化碳，不包括企业现场回收自用的部分。

5.6 ABS产量按符合GB/T 12672要求的合格产品计算。

## 6 计算方法

- 6.1 ABS生产综合能耗

综合能耗量计算按式（1）计算：

E1=i=1n（MiRi）+j=1mQj……………………………………………（1）

式中：

E1—统计报告期内综合能耗量，千克标准油（kgoe）；

Mi—i种能源或耗能工质的实物消耗或输出量，消耗量为正值，输出量为负值，吨、千瓦时、标准立方米；

Ri—i种能源或耗能工质的能量换算系数；

Qj—统计报告期内ABS生产装置与外界交换的第j种能源量，单位为千克标准油（kgoe），向ABS生产装置输入的能源计为正值，从ABS生产装置输出的能源计为负值。

- 6.2 ABS单位产品综合能耗

单位产品综合能耗按式（2）计算：

e1=E1P……………………………………………………（2）

式中：

e1—统计报告期内的单位产品综合能耗，千克标准油/吨（kgoe/t）；

E1—统计报告期内综合能耗量，千克标准油（kgoe）；

P—统计报告期内的ABS合格产品产量，吨（t）。

- 6.3 各种能源应以其低位发热量为计算基础折算为标准油量，以企业在统计报告期内的实测值为准，没有实测条件的，采用附录B中各种能源及耗能工质折标准油参考系数为计算基础折算为标准油量，电力折标系数选择等价值。

- 6.4 ABS生产碳排放量

- 6.4.1 通则

碳排放量计算按式（3）计算：

E2=inE燃烧，i+E过程，i+E购入电，i+E购入热，i−RCO2回收，i−E输出电，i−E输出热，i………（3）

式中：

E2—报告主体的碳排放总量，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计；

i—核算单元编号；

E燃料，i—核算单元i的化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计；

E过程，i—核算单元i的工业生产过程产生的各种温室气体排放总量，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计；

E购入电，i—核算单元i的购入电力产生的二氧化碳排放，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计；

E购入热，i—核算单元i的购入热力产生的二氧化碳排放，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计；

RCO2回收，i—核算单元i回收且外供的二氧化碳量，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计；

E输出电，i—核算单元i的输出电力产生的二氧化碳排放，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计；

E输出热，i—核算单元i的输出热力产生的二氧化碳排放，以吨二氧化碳当量（tCO2e）计。

- 6.4.2 化石燃料燃烧排放

参见GB/T 32151.10-2023 中6.2.2，相关参数缺省值参见附录C。

- 6.4.3 过程排放

ABS生产过程中不涉及过程排放，因此E过程，i=0。

- 6.4.4 二氧化碳回收利用量

参见GB/T 32151.10-2023 中6.2.4。

- 6.4.5 购入和输出的电力、热力产生的排放

参见GB/T 32151.10-2023 中6.2.5。电网年平均供电排放因子应选用国家主管部门最近年份公布的相应区域数据。热力排放因子优先采用供热单位的实测值，数据不可得时按0.11tCO2/GJ计算。

- 6.5 ABS单位产品碳排放

单位产品碳排放按式（4）计算：

e2=E2P…………………………………………………（4）

式中：

e2—统计报告期内的单位产品碳排放，吨二氧化碳/吨（tCO2/t）；

E2—统计报告期内碳排放总量，吨二氧化碳（tCO2）；

P—统计报告期内的ABS合格产品产量，吨（t）。

- 附录A

- （资料性）

- ABS生产综合能耗和碳排放统计界区

ABS生产综合能耗统计界区参见图A.1，ABS生产碳排放统计界区参见图A.2。

- 图A.1  ABS生产能耗统计界区示意图

- 图A.2  ABS生产碳排放统计界区示意图

- 附录B

- （资料性）

- 各种能源及耗能工质折标准油系数（参考值）

能源及耗能工质折算标准油的参考系数依据GB 30251确定，见表B.1。

表B.1  能源及耗能工质折算标准油的参考系数

| - 序号 | - 项目 |  | - 单位 | - 折算值 千克标准油（kgoe） | - 折算值 兆焦（MJ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 标准油 |  | - toe | - 1000 | - 41868 |
| - 2 | - 标准煤 |  | - tce | - 700 | - 29308 |
| - 3 | - 燃料油 |  | - t | - 1000 | - 41868 |
| - 4 | - 液化石油气 |  | - t | - 1200 | - 50242 |
| - 5 | - 甲烷氢 |  | - t | - 1200 | - 50242 |
| - 6 | - 油田天然气 |  | - m3 | - 0.93 | - 38.94 |
| - 7 | - 气田天然气 |  | - m3 | - 0.85 | - 35.59 |
| - 8 | - 炼厂燃料气 |  | - t | - 950 | - 39775 |
| - 9 | - 制氢PSA尾气 |  | - t | - 320 | - 13398 |
| - 10 | - 催化烧焦 |  | - t | - 950 | - 39775 |
| - 11 | - 石油焦 |  | - t | - 800 | - 33494 |
| - 12 | - 电 | - 当量值 | - kW·h | - 0.086 | - 3.6 |
|  |  | - 等价值 | - kW·h | - 0.21 | - 8.792 |
| - 13 | - 10.0MPa级蒸汽a |  | - t | - 92 | - 3852 |
| - 14 | - 5.0MPa级蒸汽b |  | - t | - 90 | - 3768 |
| - 15 | - 3.5MPa级蒸汽c |  | - t | - 88 | - 3684 |
| - 16 | - 2.5MPa级蒸汽d |  | - t | - 85 | - 3559 |
| - 17 | - 1.5MPa级蒸汽e |  | - t | - 80 | - 3349 |
| - 18 | - 1.0MPa级蒸汽f |  | - t | - 76 | - 3182 |
| - 19 | - 0.7MPa级蒸汽g |  | - t | - 72 | - 3014 |
| - 20 | - 0.3MPa级蒸汽h |  | - t | - 66 | - 2763 |
| - 21 | - <0.3MPa级蒸汽i |  | - t | - 55 | - 2303 |
| - 22 | - 新鲜水 |  | - t | - 0.15 | - 6.28 |
| - 23 | - 循环水 |  | - t | - 0.06 | - 2.51 |
| - 24 | - 软化水 |  | - t | - 0.20 | - 8.37 |
| - 25 | - 除盐水 |  | - t | - 1.0 | - 41.87 |
| - 26 | - 低压除氧水j |  | - t | - 6.5 | - 272.15 |
| - 27 | - 高压除氧水k |  | - t | - 10.1 | - 422.87 |
| - 28 | - 凝汽机凝结水 |  | - t | - 1.0 | - 41.87 |
| - 29 | - 需除油除铁的120℃凝结水 |  | - t | - 5.5 | - 230.27 |
| - 30 | - 可直接回用的120℃凝结水 |  | - t | - 6.0 | - 251.21 |
| - 31 | - 净化压缩空气 |  | - m3 | - 0.038 | - 1.59 |
| - 32 | - 非净化压缩空气 |  | - m3 | - 0.028 | - 1.17 |
| - 33 | - 氮气 |  | - m3 | - 0.15 | - 6.28 |
| - 34 | - 低温热 |  | - MJ | - 0.012 | - 0.5 |
| - a 7.0MPa≤p。 - b 4.5MPa≤p<7.0MPa。 - c 3.0MPa≤p<4.5MPa。 - d 2.0MPa≤p<3.0MPa。 - e 1.2MPa≤p<2.0MPa。 - f 0.8MPa≤p<1.2MPa。 - g 0.6MPa≤p<0.8MPa。 - h 0.3MPa≤p<0.6MPa。 - i p<0.3MPa。 - j 温度104℃。 - k 温度148℃。 |  |  |  |  |  |

- 附录C

- （资料性）

- 相关参数缺省值

碳排放量计算相关参数缺省值见表C.1。

表C.1  常见化石燃料特性参数缺省值

| - 燃料品种 |  | - 计量单位 | - 低位发热量 - GJ/t或GJ/×104Nm3 | - 单位热值含碳量 - tC/GJ | - 燃料碳氧化率 - % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 固体燃料 | - 无烟煤 | - t | - 26.7c | - 27.4b×10-3 | - 94b |
|  | - 烟煤 | - t | - 19.570d | - 26.1b×10-3 | - 93b |
|  | - 褐煤 | - t | - 11.9c | - 28b×10-3 | - 96b |
|  | - 洗精煤 | - t | - 26.334a | - 25.41b×10-3 | - 90d |
|  | - 其他洗煤 | - t | - 12.545a | - 25.41b×10-3 | - 90d |
|  | - 型煤 | - t | - 17.460d | - 33.6b×10-3 | - 90b |
|  | - 其他煤制品 | - t | - 17.460d | - 33.6b×10-3 | - 98b |
|  | - 焦炭 | - t | - 28.435a | - 29.5b×10-3 | - 93b |
|  | - 石油焦 | - t | - 32.5c | - 27.50b×10-3 | - 98b |
| - 液体燃料 | - 原油 | - t | - 41.816a | - 20.1b×10-3 | - 98b |
|  | - 燃料油 | - t | - 41.816a | - 21.1b×10-3 | - 98b |
|  | - 汽油 | - t | - 43.070a | - 18.9b×10-3 | - 98b |
|  | - 柴油 | - t | - 42.652a | - 20.2b×10-3 | - 98b |
|  | - 一般煤油 | - t | - 43.070a | - 19.6b×10-3 | - 98b |
|  | - 液化天然气 | - t | - 51.498e | - 15.3b×10-3 | - 98b |
|  | - 液化石油气 | - t | - 50.179a | - 17.2b×10-3 | - 98b |
|  | - 石脑油 | - t | - 44.5c | - 20.0b×10-3 | - 98b |
|  | - 焦油 | - t | - 33.453a | - 22.0c×10-3 | - 98b |
|  | - 粗苯 | - t | - 41.816a | - 22.7d×10-3 | - 98b |
|  | - 其他石油制品 | - t | - 41.031d | - 20.0b×10-3 | - 98b |
| - 气体燃料 | - 天然气 | - 104Nm3 | - 389.31a | - 15.3b×10-3 | - 99b |
|  | - 高炉煤气 | - 104Nm3 | - 33.00d | - 70.80c×10-3 | - 99b |
|  | - 转炉煤气 | - 104Nm3 | - 84.00d | - 49.60d×10-3 | - 99b |
|  | - 焦炉煤气 | - 104Nm3 | - 179.81a | - 13.58b×10-3 | - 99b |
|  | - 炼厂干气 | - t | - 45.998a | - 18.2b×10-3 | - 99b |
|  | - 其他煤气 | - 104Nm3 | - 52.270a | - 12.2b×10-3 | - 99b |