《MTBE单位产品能耗和碳排放限额》

团体标准编制说明

标准起草小组编制

二〇二六年七月

## 一、标准制定的必要性和意义

甲基叔丁基醚（MTBE）是一种重要的化工原料，常作为汽油添加剂以提高汽油的辛烷值。在汽油中添加适量的MTBE，可有效减少发动机爆震，提高燃油经济性，同时降低尾气中一氧化碳、碳氢化合物等污染物的排放量。此外，MTBE还可作为有机合成原料，用于生产高纯度聚合级异丁烯、甲基丙烯酸甲酯等化工产品；在医药领域，高纯度的MTBE也有一定的应用。近年来，随着全球经济和出行逐步复苏，汽油需求回暖，新建MTBE装置加速投入建设。2022至2024年，全球累计新增MTBE产能330万吨/年，增幅达8.3%。截至2024年，全球MTBE产能约为4310万吨/年，我国MTBE产能为2156万吨/年，约占全球的51%，在MTBE产业中占据主导地位。目前我省大型炼化一体化企业均具备MTBE生产能力，部分化工企业包括茂名实华东油化工有限公司、惠州宇新化工有限责任公司等也建有MTBE生产装置，省内产能约占全国MTBE产能的6.5%。随着茂名石化炼油转型升级及乙烯提质改造项目，以及惠州博科环保新材料有限公司轻烃综合利用项目等建设完工，我省MTBE仍在进一步增加。因此，编制《MTBE单位产品能耗和碳排放限额》对我省能耗双控和碳排放双控具有重要意义。

由于生产原料来源不同，行业将MTBE装置区分为炼油MTBE装置和化工MTBE装置。目前我省大部分MTBE装置单位产品能耗均优于《炼化行业单位产品能源消耗限额》（GB 30251-2024）中炼油MTBE生产装置能耗定额（95kgoe/t）；而受原料碳四质量以及进料烯醇比等因素的影响，化工MTBE装置的能耗通常低于炼油MTBE装置，我省化工MTBE装置单位产品能耗将进一步下降。一方面，《炼化行业单位产品能源消耗限额》规定的MTBE能耗定额（95kgoe/t）高于广东省不少炼油MTBE装置的能耗水平，对装置进一步节能降耗已缺乏指导意义；另一方面，目前暂未有针对化工MTBE装置的能耗定额要求，不利于已有项目的节能监察和新建项目的节能审查审批，亟须制定新的能耗标准。

制定《MTBE单位产品能耗和碳排放限额》标准，可填补化工MTBE装置单位产品能耗和碳排放限额标准空白，统一能耗统计范围、核算方法、评价指标与管控要求。该标准的制定将有助于企业明确节能降碳目标，提升能源利用效率，促进技术创新和产业升级。同时，新标准的实施也将为能源主管部门提供更为科学、合理的审批和监管依据，推动我省MTBE装置实现绿色低碳可持续发展。

同时，MTBE生产装置作为炼化行业的高能耗环节，其能效提升将有助于广东省实现“双碳”目标。标准的制定将明确MTBE装置单位产品的能耗和碳排放限额，为现有装置的更新改造提供科学依据和导向。通过对比标准与实际能耗、碳排放水平，企业可以清晰地识别出能耗高、排放大的环节，从而有针对性地实施技术升级和设备改造。这不仅有助于提升装置的运行效率，还能显著降低能耗和碳排放，推动MTBE生产向更加绿色、低碳的方向发展。

## 二、任务来源

本标准的制定由广东省能源局提出，2026年1月7日，广东省石油和化学工业协会发布了《关于批准广东省石油和化学工业协会团体标准制定计划项目（第七批）的通知》（粤石化协〔2026〕02号），批准该团体标准的立项。

发起单位：广东省能源局。

归口单位：广东省石油和化学工业协会。

牵头单位：广东信怡工程咨询有限公司。

起草单位：XXX。

起草人：XXX。

## 三、相关标准及引用文件

## （一）相关标准

目前我国和省市未有MTBE单位产品能耗和碳排放限额的国家标准、行业标准或团体标准。

根据MTBE主流生产工艺异丁烯醚化制MTBE及能耗双控向碳排放双控全面转型的政策导向，本标准的制定具有重要的现实意义和必要性。

## （二）引用文件

- GB/T 476  ‌煤中碳和氢的测定方法

- GB/T 2589  综合能耗计算通则

- GB/T 8984  气体分析 气体中微量一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物含量的测定 火焰离子化气相色谱法

- GB/T 12497  三相异步电动机经济运行

- GB/T 12723  单位产品能源消耗限额编制通则

- GB/T 13610  天然气的组成分析 气相色谱法

- GB 30251  炼化行业单位产品能源消耗限额

- GB/T 32150—2025  工业企业温室气体排放核算和报告通则

- GB/T 32151.10—2023  碳排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业

- SH/T 1834  工业用甲基叔丁基醚

## 四、主要工作过程

在广东省能源局下达标准编制任务后，标准起草小组马上制定工作计划，按计划开展标准制订工作。

2025年11月6日，发布团体标准参编邀请函，并于2025年11月30日完成参编单位邀请，一共10家单位参编本标准。

2026年2月至4月，一是通过梳理现有政策文件、标准规范、统计报告和研究文献等，收集MTBE装置反应原理、工艺流程、主要用能影响因素等；二是继续调研MTBE生产相关企业，主要调研了中国石油化工股份有限公司茂名分公司、茂名石化实华股份有限公司、惠州博科环保新材料有限公司、中科（广东）炼化有限公司等，汇总分析企业生产现状、用能结构、节能措施及未来发展趋势，为明确标准范围和内容框架提供参考基础；三是与茂名市节能中心、惠州市节能中心、湛江市节能中心、中国石油化工股份有限公司广州分公司、广东石化有限责任公司等参编单位进行深入交流，进一步获取相关的信息和资料。

2026年5月至6月，完成标准（征求意见稿）初稿的编制并公开征集参编单位对标准（征求意见稿）初稿的修改意见和建议。于2026年6月30日完成意见修改。

2026年7月，形成正式的征求意见稿和编制说明。

## 五、标准编制原则和主要内容

## （一）标准编制原则

- 1、协调性原则

本文件作为单位产品能耗及单位产品碳排放控制标准，其内容应符合国家现行的方针、政策、法律、法规，另外还应与行业发展技术水平相协调，以促进技术进步和行业技术升级。

- 2、适用性原则

技术要求指标的确定，不仅要考虑科学、先进，还要考虑经济、适用，即标准指标要科学先进，还要经济合理、实施便利，满足使用要求，确保可操作性。

- 3、规范性原则

本文件在编制过程中严格按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）、《单位产品能源消耗限额编制通则》（GB/T 12723-2024）以及《石化化工行业单位产品碳排放限额编制导则》（征求意见稿）、《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150-2025）、《碳排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业》（GB/T 32151.10-2023）、《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》等规定的基本原则和要求进行编写和表述。

- （二）标准主要内容

- 1、标准适用范围

- 本条明确了MTBE单位产品能耗和碳排放限额标准的的限额等级、指标要求、统计范围、计算方法、节能降碳管理与措施。适用于现有、新建或改扩建的醚化法MTBE企业单位产品能耗、单位产品二氧化碳排放的计算和评价。不适用于异丁烷共氧化法（PO/MTBE）企业单位MTBE产品能耗、单位产品二氧化碳排放的计算和评价。

- 2、标准限额指标的确定

- 目前国内MTBE装置的工艺路线主要可分为4类，从早期依赖炼厂碳四的传统醚化工艺，到后来兴起的正丁烯异构化工艺、异丁烷脱氢工艺和PO/MTBE联产工艺，其中传统醚化工艺、正丁烯异构化工艺和异丁烷脱氢工艺的核心均是异丁烯与甲醇在酸性催化剂作用下发生醚化反应生产MTBE。就各生产工艺占比来看，传统混合碳四醚化装置工艺占比超一半，其次为异丁烷脱氢装置，占比约28%，排名第二，异构装置工艺占比约12%，排名第三，且有萎缩之势；另有PO/MTBE装置占比约5%，目前国内PO/MTBE装置较少，主要为烟台万华及南京金陵亨斯迈PO/MTBE装置。广东省已投产的MTBE装置主要采用传统醚化工艺路线，以炼化一体化项目副产的碳四（C4）馏分为原料，在酸性催化剂作用下使异丁烯与甲醇反应生成MTBE，如中科（广东）炼化有限公司东海岛厂区1000万吨/年炼油项目配套20万吨/年MTBE装置、广东石化揭阳2000万吨/年炼化项目配套8/3万吨MTBE/丁烯-1装置等。除炼化一体化项目配套的MTBE装置外，惠州、湛江等地还有多套烯烃异构化MTBE装置以及异丁烷脱氢MTBE装置，包括惠州宇新化工有限责任公司碳四烯烃异构化装置、湛江中冠石油化工有限公司、惠州博科环保新材料有限公司轻烃综合利用项目等。目前我省尚未有PO/MTBE装置投产。

- 因此本标准确定以异丁烯和甲醇为原料通过醚化法生产MTBE企业单位产品能耗、单位产品二氧化碳排放为本标准推荐性能效限额、碳排放限额指标，涉及能源品种主要为天然气/燃料气、电力、蒸汽等。主要用能工序为醚化反应、MTBE蒸馏、MTBE精制及储存、甲醇萃取、甲醇回收等工序，以及辅助生产系统及附属生产系统。异丁烷共氧化法（PO/MTBE）企业单位MTBE产品能耗、单位产品二氧化碳排放的计算和评价不适用于本标准。

- 3、能耗和碳排放限额指标值的计算方法

本章节规定了MTBE装置综合能耗、二氧化碳排放总量的统计范围、统计范围的基本工艺流程、统计方法以及MTBE产品综合能耗、MTBE单位产品能耗、MTBE单位产品可比能耗、装置碳排放总量、单位产品二氧化碳排放量的计算方法。生产企业实际计算综合能耗时，应按产品的实际能耗折算成标准油后再计算；计算碳排放量时，应按产品的实际能源消耗按对应的排放因子进行折算。

#### （1）统计范围

MTBE生产系统的能耗及二氧化碳排放统计界区包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统。其中：

a）MTBE主要生产系统

包括从原料异丁烯等经计量进入MTBE工艺装置开始，到成品进入储罐为止的整个生产过程中各种能耗及二氧化碳排放。主要工序包括醚化反应、MTBE蒸馏、MTBE精制及储存、甲醇萃取、甲醇回收等。

b）MTBE辅助生产系统

为满足MTBE生产需要而配置的辅助性工艺过程、设备和设施，包括供电、供水、供汽、机修、电气、仪表、厂内原料场地以及安全、环保装置和各种载能工质的生产装置等。

c）MTBE附属生产系统

为MTBE生产系统配置的生产调度系统和为生产服务的附属性部门和设施，包括办公室、操作室、休息室、更衣室、洗浴室、中控分析、成品检验等。

MTBE装置能耗统计界区示意图和二氧化碳排放核算边界示意图如下：

图1 MTBE装置能耗统计界区示意图

图2 MTBE装置二氧化碳排放核算边界示意图

#### （2）统计方法

a）MTBE生产系统输入和使用的能源包括MTBE主要生产系统、辅助生产系统、附属生产系统所消耗的各种一次能源量（原煤、石油、天然气等）、二次能源（电力、热力等）和生产使用的耗能工质（水、氧气、压缩空气、脱盐水等）所消耗的能源量，不包括建设和改造过程用能和生活用能（指企业系统内宿舍、学校、文化娱乐、商业服务和托儿幼教等方面用能）。上述MTBE生产系统输入和使用能源而产生的直接和间接二氧化碳排放应计入MTBE生产系统的二氧化碳排放量中。

b）MTBE生产系统输出能源是指MTBE生产系统向外输出的供其他产品或装置使用的电力和热力。MTBE生产系统界区内的废气、废液、废渣等未回收使用、无计量、没有实测热值以及不作为能源、再次利用的，均不得计入输出能源。上述MTBE生产系统输出能源而产生的直接和间接二氧化碳排放应在MTBE生产系统碳排放量中予以扣除。

c）统计MTBE生产系统回收的能量时，回收利用的能量用于本系统时不应作为输入能源再计入；向外输出时，应计入MTBE生产系统向外输出的能源。

d）MTBE企业涉及固碳、碳捕集与碳封存、碳汇等二氧化碳清除活动，以及使用绿色电力，不应直接扣减。

#### （3）计算方法

a）MTBE产品综合能耗按式（1）计算：

E=i=1m(Mi × Ri) + j=1nQj	（1）

式中：

E — MTBE产品综合能耗，单位为千克标准油（kgoe）；

Mi — 统计报告期内输入的第i种能源的实物量（电、蒸汽、燃料），向统计界区内输入实物量计为正值，输出计为负值；

Ri — 统计报告期内输入的第i种能源的折标准油系数；

Qj — 统计报告期内MTBE装置与外界交换的第j种能源量，单位为千克标准油（kgoe），向MTBE装置输入的能源计为正值，从MTBE装置输出的能源计为负值。

b）MTBE单位产品综合能耗按式（2）计算：

e=EP	（2）

式中：

e — MTBE单位产品综合能耗，单位为千克标准油/吨（kgoe/t）；

E — 统计报告期内MTBE产品综合能耗，单位为千克标准油（kgoe）；

P — 统计报告期内MTBE合格产品（应符合SH/T 1834标准要求）的实物产量，单位为吨（t）。

eKB=e×μ

c）MTBE产品二氧化碳排放总量按式（3）计算：

ECO2=E燃烧+E购入电+E购入热−E输出电−E输出热	（3）

式中：

ECO2 — MTBE生产企业二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E燃烧 — 统计报告期内化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E购入电 — 统计报告期内购入电力产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E购入热 — 统计报告期内购入热力产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E输出电 — 统计报告期内输出电力产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E输出热 — 统计报告期内输出热力产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

d）MTBE企业化石燃料燃烧排放按式（4） ~ 式（6）计算：

E燃烧=i=1j（ADi×EFi）	（4）

ADi=NCVi×FCi	（5）

EFi=CCi×OFi×4412	（6）

式中：

E燃烧 — MTBE生产企业统计报告期内化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

j — 统计报告期内消耗的化石燃料种类；

ADi — 统计报告期内第 i 种化石燃料用作化石燃料燃烧的活动数据，不包括生产过程中产生的副产品或可燃废气被回收并作为化石燃料燃烧的部分，单位为吉焦（GJ）；

EFi — 统计报告期内第 i 种化石燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/吉焦（tCO2/GJ）；

NCVi — 统计报告期内第 i 种化石燃料的平均低位发热量，对于固体或液体燃料，单位为吉焦/吨（GJ/t）；对于气体燃料，单位为吉焦/万标立方米（GJ/万Nm3）；

FCi — 统计报告期内第 i 种化石燃料用作化石燃料燃烧的消耗量，对于固体或液体燃料，单位为吨（t）；对于气体燃料，单位为万标立方米（万Nm3）；

CCi — 统计报告期内第 i 种化石燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳/吉焦（tC/GJ）；

OFi — 统计报告期内第 i 种化石燃料的碳氧化率，单位为%。

e）醚化法MTBE的工艺路线中，采用异丁烯和甲醇为原料，经醚化反应后生产MTBE，同时发生其他醚化副反应及甲醇自聚反应，不生成二氧化碳。因此MTBE生产过程产生的二氧化碳排放量为0。

f）购入的电力、热力产生的排放按式（7）、式（8）计算：

E购入电=AD购入电×EF电	（8）

E购入热=AD购入热×EF热	（9）

式中：

E购入电 — MTBE生产企业购入电力所产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD购入电 — 统计报告期内购入电力量，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电 — 电力二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/MWh）；

E购入热 — MTBE生产企业购入热力所产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD购入热 — 统计报告期内购入热力量，单位为吉焦（GJ）；

EF热 — 热力二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/GJ）。

g）输出的电力、热力产生的排放按式（9）、式（10）计算：

E输出电=AD输出电×EF电	（9）

E输出热=AD输出热×EF热	（10）

式中：

E输出电 — MTBE生产企业输出电力所产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD输出电 — 统计报告期内输出电力量，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电 — 电力二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/MWh）；

E输出热 — MTBE生产企业输出热力所产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD输出热 — 统计报告期内输出热力量，单位为吉焦（GJ）；

EF热 — 热力二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/GJ）。

h）MTBE单位产品二氧化碳排放量按式（11）计算：

eCO2=ECO2P	（11）

式中：

eCO2 — MTBE单位产品二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳/吨（tCO2/t）；

ECO2 — MTBE生产企业二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

P — 统计报告期内MTBE合格产品（应符合SH/T 1834标准要求）的实物产量，单位为吨（t）。

i）各种能源应按低位发热量折算为标准油。各种能源的发热量以企业在报告期内的实测值为准，蒸汽、蒸汽凝结水按照实测的焓值、压力计算，电力采用当量值折算标准油。没有实测条件的，可参考各种能源折标准油参考系数进行折算。

j）统计和计算过程中各种燃料的单位热值含碳量、碳氧化率，相关物料的排放因子应优先采用企业报告期内的实测值，燃料含碳量的测定应遵循 GB/T 476、SH/T 0656、GB/T 13610、GB/T 8984等相关标准；没有实测条件的，可参考相关参数缺省值。

k）电网年平均供电排放因子应选用国家主管部门最近年份公布的相应区域数据。热力排放因子优先采用供热单位的实测值，数据不可得时按0.11tCO2/GJ计算。

- 4、限额指标值的确定方法

- 标准编制工作组依据《单位产品能源消耗限额编制通则》（GB/T 12723-2024）以及《石化化工行业单位产品碳排放限额编制导则》（征求意见稿）、《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150-2025）、《碳排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业》（GB/T 32151.10-2023）、《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》等的相关核算方法，根据企业调研与样本收集，结合相关核算方法及分级要求，以及专家调研意见，直接分析计算得到确定限额指标。

- 具体方法如下：

- 根据《单位产品能源消耗限额编制通则》（GB 12723-2024）6.3、6.4的要求和《国家发展改革委 市场监管总局关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》（发改环资规〔2023〕269号）的相关规定：重点用能行业强制性能耗限额标准分为3级，其中1级能耗最低。

- （1）单位产品能源消耗限额等级的1级，是促进现有生产企业（装置）采用先进技术、工艺和设备，使单位产品能耗达到国际先进水平的指标。原则上选取本行业前5%能效先进水平，或者选取行业“领跑者”的能效水平为取值原则，并具有一定的技术前瞻性。

- （2）单位产品能源消耗限额等级的2级，确定为单位产品能源消耗准入值，是评价新建及改扩建企业（装置）是否能够达到准入能耗要求的指标，应基于技术发展趋势和节能潜力分析制定，以代表本行业前20%左右国内能效先进水平为取值原则。

- （3）单位产品能源消耗限额等级的3级，确定为单位产品能源消耗限定值，是评价现有（存量）生产企业（装置）单位产品能耗是否满足最低能耗要求的指标，应以淘汰一定比例的现有高能耗落后产能为取值原则。对高耗能、高排放、高污染以及产能过剩行业，在基于节能改造的经济可行性分析基础上淘汰比例不应低于20%。

- （4）单位产品碳排放限额等级的1级，是促进现有生产企业（装置）采用先进技术、工艺和设备，达到国际先进水平的指标。以覆盖本行业统计范围内前5%的先进水平为取值原则。

- （5）单位产品碳排放等级的2级，应基于技术发展趋势和减排潜力分析制定。以覆盖本行业统计范围内前20%左右的先进水平为取值原则。

- （6）单位产品碳排放等级的3级，以覆盖本行业统计范围内前80%左右企业的碳排放水平为取值原则。

- 5、限额指标值等级的选取

（1）MTBE单位产品能耗

根据对广东省MTBE生产企业的调研，目前省内已投产MTBE生产企业包括中国石油化工股份有限公司茂名分公司、中国石油化工股份有限公司广州分公司、中科（广东）炼化有限公司等，已投产MTBE产量约55万吨/年；在建MTBE生产项目包括中国石油化工股份有限公司广州分公司MTBE装置技术改造项目、中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目、惠州宇新化工有限责任公司碳四烯烃异构化装置扩产项目、惠州博科环保新材料有限公司轻烃综合利用项目（二期）项目等，在建产能约185万吨/年。

通过对省内MTBE装置单位产品能耗数据的采集，基本代表了广东省MTBE装置的能效水平，MTBE单位产品能耗在 36.07kgoe/t~164.21kgoe/t 之间。考虑到各个MTBE生产企业由于异丁烯来源不同，生产规模不同，其技术经济指标相差较大，而MTBE装置能耗与进料异丁烯浓度密切相关，我们选择了以选异丁烯浓度C作为能耗限额等级的区分依据，并给出2个不同的能耗限额等级。各MTBE生产企业可依据本企业实际进料异丁烯浓度来选择MTBE单位产品能耗的对标等级体系。经认真讨论，本标准对MTBE单位产品能耗进行分析，结果见图3，并对MTBE单位产品能耗限额指标值等级的选取结果见表1。

图1 调研企业MTBE单位产品能耗数据统计

- MTBE生产装置单位产品能耗和单位产品碳排放标准分级指标见表1。在此基础上，达1级值的产能占调查样本产能5.54%；达2级值的产能占调查样本产能20%；达3级值的产能占到调查样本88%以上的能耗水平。

- 现有MTBE生产装置单位产品能耗和单位产品碳排放应符合表1中的3级。新建或改扩建MTBE生产装置单位产品能耗和单位产品碳排放应符合表1中的2级。MTBE生产装置单位产品能耗和单位产品碳排放先进值应符合表1中的1级。

表1  MTBE生产装置单位产品能耗和单位产品碳排放标准分级指标

| 工艺装置 | 进料异丁烯 浓度C（wt%） | 指标单位 | 能耗/碳排放标准等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| MTBE 生产装置 |  | C≤25% |  | kgoe/t |  | ≤65 |  | ≤80 |  | ≤110 |
|  |  | kgCO2/t | ≤290 | ≤350 | ≤480 |
|  |  | C＞25% |  | kgoe/t |  | ≤50 |  | ≤60 |  | ≤70 |
|  |  |  |  | kgCO2/t |  | ≤215 |  | ≤260 |  | ≤300 |

- （2）MTBE单位产品二氧化碳排放量

- 同理，本标准对各企业数据进行分析计算结果见图4，单位产品二氧化碳排放量限额指标值等级的选取结果见表1。

- 现有MTBE装置单位产品二氧化碳排放量限定值应符合表1中3级要求。新建及改扩建MTBE装置单位产品二氧化碳排放量准入值应符合表1中2级要求。新建及改扩建MTBE装置单位产品二氧化碳排放量先进值应符合表1中1级要求。

- 6、附录

- 参考《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2020）、《石油化工设计能耗计算标准》（GB/T 50441-2016）、《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150—2025）、《碳排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业》（GB/T 32151.10-2023）等标准规范的要求，给出了各种能源及耗能工质折标准油系数（参考值）、非化石能源电力排放因子的取值要求及证明文件、各种常见化石燃料特性参数缺省值以及饱和蒸汽和过热蒸汽的焓值。

## 六、与现行法律、法规和强制性标准的关系

至标准编制之日尚未发现与计划编制标准相冲突的现行法律、法规和强制性国家标准。

## 七、贯彻标准的措施建议

为了贯彻好本标准，使其有效发挥作用，建议在标准发布后，在广东省丙烯酸生产企业进行宣传与贯彻，并组织有关部门进行学习和培训。

## 八、废止现行有关标准的建议

无。

## 九、其他应予以说明的事项

无。