CCS F 01

甲基叔丁基醚单位产品能耗和碳排放限额

Norm of energy consumption and carbon emission per unit production of

methyl tert-butyl ether

（征求意见稿）

广东省石油和化学工业协会 发布

团   体   标   准

T/GPCIA  XX—2026

2026-XX-XX发布

2026-XX-XX实施

# 前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广东省能源局提出。

本文件由广东省石油和化学工业协会归口。

本文件起草单位：XXX。

本文件主要起草人：XXX。

本文件主要审查人：XXX。

# 甲基叔丁基醚单位产品能耗和碳排放限额

- 1  范围

本文件规定了甲基叔丁基醚（简称：MTBE）单位产品能源消耗和单位产品二氧化碳排放的限额等级、指标要求、统计范围、计算方法。

本文件适用于现有、新建或改扩建的醚化法工艺生产MTBE企业单位产品能耗、单位产品二氧化碳排放的计算和评价。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 476  ‌煤中碳和氢的测定方法

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 8984  气体分析 气体中微量一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物含量的测定 火焰离子化气相色谱法

GB/T 12723  单位产品能源消耗限额编制通则

GB/T 13610  天然气的组成分析 气相色谱法

GB 30251  炼化行业单位产品能源消耗限额

GB/T 32150—2025  工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32151.10—2023  碳排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业

SH/T 1834  工业用甲基叔丁基醚

- 3  术语和定义

GB/T 2589、GB/T 12723、GB/T 32150—2025、GB/T 32151.10—2023界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

MTBE产品综合能耗  comprehensive energy consumption of methyl tert-butyl ether

统计报告期内，MTBE产品生产过程中实际消耗的各种能源的实物量，按规定的计算方法和单位分别折算为标准油后的总和。

3.2

MTBE单位产品能耗  comprehensive energy consumption per unit product of methyl tert-butyl ether

同一统计报告期内，MTBE产品综合能耗与MTBE合格产品产量的比值。

- 3.3

- 醚化法工艺  production process of etherification method

以异丁烯、甲醇为主要原料，经醚化反应、MTBE蒸馏、MTBE精制及储存、甲醇萃取、甲醇回收等工序制得MTBE产品的工艺路线。

3.4

MTBE产品二氧化碳排放总量  the comprehensive carbon emission of methyl tert-butyl ether

统计报告期内，MTBE产品生产过程中所排放的二氧化碳气体总量。其值等于生产过程中各个核算单元的化石燃料燃烧、生产过程、净购入电力和热力的二氧化碳排放之和。

3.5

MTBE单位产品二氧化碳排放量  the comprehensive carbon emission per product of methyl tert-butyl ether

统计报告期内，MTBE产品二氧化碳排放总量与MTBE合格产品产量的比值。

- 4  限额等级及指标要求

4.1 MTBE能耗限额等级

MTBE企业单位产品综合能耗限额等级见表 1。

表1 MTBE单位产品能耗限额等级

| 进料异丁烯浓度C （wt%） | MTBE单位产品综合能耗 kgoe/t |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
| C≤25.0% | ≤ 65 | ≤ 80 | ≤ 110 |
| C＞25.0% | ≤ 50 | ≤ 60 | ≤ 70 |

4.2 MTBE碳排放限额等级

MTBE企业单位产品二氧化碳排放量限额等级见表 2。

表2 MTBE单位产品二氧化碳排放量限额等级

| 进料异丁烯浓度C （wt%） | MTBE单位产品二氧化碳排放量 kgCO2/t |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
| C≤25.0% | ≤ 290 | ≤ 350 | ≤ 480 |
| C＞25.0% | ≤ 215 | ≤ 260 | ≤ 300 |

4.3  现有MTBE企业单位产品能耗和单位产品二氧化碳排放量限定值应分别符合表 1、表 2 中 3 级要求。

4.4  新建及改扩建MTBE企业单位产品能耗和单位产品二氧化碳排放量准入值应分别符合表 1、表 2 中 2 级要求。

- 5  统计范围

5.1  MTBE生产系统的能耗及二氧化碳排放统计界区包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统，MTBE生产系统的能耗统计界区示意图见图A.1。其中：

a）MTBE主要生产系统

包括从原料异丁烯等经计量进入MTBE工艺装置开始，到成品进入储罐为止的整个生产过程中各种能耗及二氧化碳排放。主要工序包括醚化反应、MTBE蒸馏、MTBE精制及储存、甲醇萃取、甲醇回收等。

b）MTBE辅助生产系统

为满足MTBE生产需要而配置的辅助性工艺过程、设备和设施，包括供电、供水、供汽、机修、电气、仪表、厂内原料场地以及安全、环保装置和各种载能工质的生产装置等。

c）MTBE附属生产系统

为MTBE生产系统配置的生产调度系统和为生产服务的附属性部门和设施，包括办公室、操作室、休息室、更衣室、洗浴室、中控分析、成品检验等。

5.2  对于MTBE/丁烯-1联产装置，能耗和碳排放的统计界区按以下规定执行：

a）MTBE单位产品能耗和二氧化碳排放的统计界区仅包括醚化反应、MTBE蒸馏、MTBE精制及储存、甲醇萃取、甲醇回收等MTBE相关工序；

b）丁烯-1分离精制单元（包括但不限于脱异丁烷塔、丁烯-1精馏塔、脱重塔等）的能耗和二氧化碳排放不计入MTBE单位产品能耗和二氧化碳排放量，应按丁烯-1产品产量进行分摊计算；

c）MTBE单元与丁烯-1单元共用的公用工程（如循环水、电力、仪表空气等）能耗，应按各单元实际用量计量进行分摊；无法直接计量的，可按产品产量比例或其他合理方法进行分摊。

5.3  MTBE生产系统输入和使用的能源包括MTBE主要生产系统、辅助生产系统、附属生产系统所消耗的各种一次能源量（原煤、石油、天然气等）、二次能源（电力、热力等）和生产使用的耗能工质（水、氧气、压缩空气、脱盐水等）所消耗的能源量，不包括建设和改造过程用能和生活用能（指企业系统内宿舍、学校、文化娱乐、商业服务和托儿幼教等方面用能）。上述MTBE生产系统输入和使用能源而产生的直接和间接二氧化碳排放应计入MTBE生产系统的二氧化碳排放量中，不包括外购的耗能工质生产环节产生的二氧化碳排放，MTBE生产系统的二氧化碳排放核算边界示意图见图A.2。

5.4  MTBE生产系统输出能源是指MTBE生产系统向外输出的供其他产品或装置使用的电力和热力。MTBE生产系统界区内的废气、废液、废渣等未回收使用、无计量、没有实测热值以及不作为能源、再次利用的，均不得计入输出能源。上述MTBE生产系统输出能源而产生的直接和间接二氧化碳排放应在MTBE生产系统碳排放量中予以扣除。

5.5  统计MTBE生产系统回收的能量时，回收利用的能量用于本系统时不应作为输入能源再计入；向外输出时，应计入MTBE生产系统向外输出的能源。

5.6  MTBE企业涉及固碳、碳捕集与碳封存、碳汇等二氧化碳清除活动，以及使用绿色电力，不应直接扣减。

- 6  计算方法

6.1  MTBE产品综合能耗按式（1）计算：

E=i=1m(Mi × Ri) + j=1nQj	（1）

式中：

E — MTBE产品综合能耗，单位为千克标准油（kgoe）；

Mi — 统计报告期内输入的第i种能源的实物量（电、蒸汽、燃料），向统计界区内输入实物量计为正值，输出计为负值；

Ri — 统计报告期内输入的第i种能源的折标准油系数；

Qj — 统计报告期内MTBE装置与外界交换的第j种能源量，单位为千克标准油（kgoe），向MTBE装置输入的能源计为正值，从MTBE装置输出的能源计为负值。

6.2  MTBE单位产品综合能耗按式（2）计算：

e=EP	（2）

式中：

e — MTBE单位产品综合能耗，单位为千克标准油/吨（kgoe/t）；

E — 统计报告期内MTBE产品综合能耗，单位为千克标准油（kgoe）；

P — 统计报告期内MTBE合格产品（应符合SH/T 1834标准要求）的实物产量，单位为吨（t）。

eKB=e×μ

6.3  各种能源应按低位发热量折算为标准油。各种能源的发热量以企业在报告期内的实测值为准，蒸汽、蒸汽凝结水按照实测的焓值、压力计算，电力采用当量值折算标准油。没有实测条件的，可参考表 B.1 能源及耗能工质折算标准油的参考系数进行折算；饱和蒸汽和过热蒸汽的热焓可参考GB/T 32151.10—2023中表C.7和表C.8。

6.4  MTBE产品二氧化碳排放总量按式（3）计算：

ECO2=E燃烧+E购入电+E购入热−E输出电−E输出热	（3）

式中：

ECO2 — MTBE生产企业二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E燃烧 — 统计报告期内化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E购入电 — 统计报告期内购入电力产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E购入热 — 统计报告期内购入热力产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E输出电 — 统计报告期内输出电力产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E输出热 — 统计报告期内输出热力产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

6.5  MTBE企业化石燃料燃烧排放按式（4） ~ 式（6）计算：

E燃烧=i=1j（ADi×EFi）	（4）

ADi=NCVi×FCi	（5）

EFi=CCi×OFi×4412	（6）

式中：

E燃烧 — MTBE生产企业统计报告期内化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

j — 统计报告期内消耗的化石燃料种类；

ADi — 统计报告期内第 i 种化石燃料用作化石燃料燃烧的活动数据，不包括生产过程中产生的副产品或可燃废气被回收并作为化石燃料燃烧的部分，单位为吉焦（GJ）；

EFi — 统计报告期内第 i 种化石燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/吉焦（tCO2/GJ）；

NCVi — 统计报告期内第 i 种化石燃料的平均低位发热量，对于固体或液体燃料，单位为吉焦/吨（GJ/t）；对于气体燃料，单位为吉焦/万标立方米（GJ/万Nm3）；

FCi — 统计报告期内第 i 种化石燃料用作化石燃料燃烧的消耗量，对于固体或液体燃料，单位为吨（t）；对于气体燃料，单位为万标立方米（万Nm3）；

CCi — 统计报告期内第 i 种化石燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳/吉焦（tC/GJ）；

OFi — 统计报告期内第 i 种化石燃料的碳氧化率，单位为%。

6.6  醚化法工艺制MTBE的路线中，采用异丁烯和甲醇为原料，经醚化反应后生产MTBE，同时发生异丁烯二聚、甲醇脱水缩合等副反应，上述化学反应均不产生二氧化碳。因此MTBE生产环节的工业生产过程排放不纳入二氧化碳排放核算。

6.7  购入的电力、热力产生的排放按式（7）、式（8）计算：

E购入电=AD购入电×EF电	（7）

E购入热=AD购入热×EF热	（8）

式中：

E购入电 — MTBE生产企业购入电力所产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD购入电 — 统计报告期内购入电力量，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电 — 电力二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/MWh）；

E购入热 — MTBE生产企业购入热力所产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD购入热 — 统计报告期内购入热力量，单位为吉焦（GJ）；

EF热 — 热力二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/GJ）。

6.8  输出的电力、热力产生的排放按式（9）、式（10）计算：

E输出电=AD输出电×EF电	（9）

E输出热=AD输出热×EF热	（10）

式中：

E输出电 — MTBE生产企业输出电力所产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD输出电 — 统计报告期内输出电力量，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电 — 电力二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/MWh）；

E输出热 — MTBE生产企业输出热力所产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD输出热 — 统计报告期内输出热力量，单位为吉焦（GJ）；

EF热 — 热力二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/GJ）。

6.9  MTBE单位产品二氧化碳排放量按式（11）计算：

eCO2=ECO2P	（11）

式中：

eCO2 — MTBE单位产品二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳/吨（tCO2/t）；

ECO2 — MTBE生产企业二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

P — 统计报告期内MTBE合格产品（应符合SH/T 1834标准要求）的实物产量，单位为吨（t）。

6.10  统计和计算过程中各种燃料的单位热值含碳量、碳氧化率，相关物料的排放因子应优先采用企业报告期内的实测值，燃料含碳量的测定应遵循 GB/T 476、SH/T 0656、GB/T 13610、GB/T 8984等相关标准；没有实测条件的，可参考表 C.1 的相关参数缺省值。

6.11  电网年平均供电排放因子应选用国家主管部门最近年份公布的相应区域数据。热力排放因子优先采用供热单位的实测值，数据不可得时按0.11tCO2/GJ计算。

- 附录A

- （资料性）

- MTBE装置统计界区

MTBE生产系统的能耗统计界区参见图A.1。

- 图A.1  MTBE生产系统的能耗统计界区示意图

MTBE生产系统的二氧化碳排放核算边界参见图A.2。

- 图A.2  MTBE生产系统的二氧化碳排放核算边界示意图

- 附录B

- （资料性）

- 各种能源及耗能工质折标准油系数（参考值）

各种能源及耗能工质折算标准油的参考系数见表 B.1。

- 表B.1  能源及耗能工质折算标准油的参考系数

| - 序号 | - 项目 |  | - 单位 | - 折算值 - 千克标准油（kgoe） | - 折算值 - 兆焦（MJ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 标准油 |  | - toe | - 1000 | - 41868 |
| - 2 | - 标准煤 |  | - tce | - 700 | - 29308 |
| - 3 | - 燃料油 |  | - t | - 1000 | - 41868 |
| - 4 | - 液化石油气 |  | - t | - 1200 | - 50242 |
| - 5 | - 甲烷氢 |  | - t | - 1200 | - 50242 |
| - 6 | - 油田天然气 |  | - m3 | - 0.93 | - 38.94 |
| - 7 | - 气田天然气 |  | - m3 | - 0.85 | - 35.59 |
| - 8 | - 炼厂燃料气 |  | - t | - 950 | - 39775 |
| - 9 | - 制氢PSA尾气 |  | - t | - 320 | - 13398 |
| - 10 | - 催化烧焦 |  | - t | - 950 | - 39775 |
| - 11 | - 石油焦 |  | - t | - 800 | - 33494 |
| - 12 | - 电 | - 当量值 | - kW·h | - 0.086 | - 3.6 |
|  |  | - 等价值 | - kW·h | - 0.21 | - 8.792 |
| - 13 | - 10.0MPa级蒸汽a |  | - t | - 92 | - 3852 |
| - 14 | - 5.0MPa级蒸汽b |  | - t | - 90 | - 3768 |
| - 15 | - 3.5MPa级蒸汽c |  | - t | - 88 | - 3684 |
| - 16 | - 2.5MPa级蒸汽d |  | - t | - 85 | - 3559 |
| - 17 | - 1.5MPa级蒸汽e |  | - t | - 80 | - 3349 |
| - 18 | - 1.0MPa级蒸汽f |  | - t | - 76 | - 3182 |
| - 19 | - 0.7MPa级蒸汽g |  | - t | - 72 | - 3014 |
| - 20 | - 0.3MPa级蒸汽h |  | - t | - 66 | - 2763 |
| - 21 | - <0.3MPa级蒸汽i |  | - t | - 55 | - 2303 |
| - 22 | - 新鲜水 |  | - t | - 0.15 | - 6.28 |
| - 23 | - 循环水 |  | - t | - 0.06 | - 2.51 |
| - 24 | - 软化水 |  | - t | - 0.20 | - 8.37 |
| - 25 | - 除盐水 |  | - t | - 1.0 | - 41.87 |
| - 26 | - 低压除氧水j |  | - t | - 6.5 | - 272.15 |
| - 27 | - 高压除氧水k |  | - t | - 10.1 | - 422.87 |
| - 28 | - 凝汽机凝结水 |  | - t | - 1.0 | - 41.87 |
| - 29 | - 需除油除铁的120℃凝结水 |  | - t | - 5.5 | - 230.27 |
| - 30 | - 可直接回用的120℃凝结水 |  | - t | - 6.0 | - 251.21 |
| - 31 | - 净化压缩空气 |  | - m3 | - 0.038 | - 1.59 |
| - 32 | - 非净化压缩空气 |  | - m3 | - 0.028 | - 1.17 |
| - 33 | - 氮气 |  | - m3 | - 0.15 | - 6.28 |
| - 34 | - 低温热 |  | - MJ | - 0.012 | - 0.5 |
| - a 7.0MPa≤p。 - b 4.5MPa≤p<7.0MPa。 - c 3.0MPa≤p<4.5MPa。 - d 2.0MPa≤p<3.0MPa。 - e 1.2MPa≤p<2.0MPa。 - f 0.8MPa≤p<1.2MPa。 - g 0.6MPa≤p<0.8MPa。 - h 0.3MPa≤p<0.6MPa。 - i p<0.3MPa。 - j 温度104℃。 - k 温度148℃。 |  |  |  |  |  |

- 附录C

- （资料性）

- 相关参数缺省值

相关参数缺省值见表 C.1 ~ 表 C.2。

- 表C.1  常见化石燃料特性参数缺省值

| - 燃料品种 |  | - 计量单位 | - 低位发热量 - GJ/t或GJ/×104Nm3 | - 单位热值含碳量 - tC/GJ | - 燃料碳氧化率 - % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 固体燃料 | - 无烟煤 | - t | - 26.7c | - 27.4b×10-3 | - 94b |
|  | - 烟煤 | - t | - 19.570d | - 26.1b×10-3 | - 93b |
|  | - 褐煤 | - t | - 11.9c | - 28b×10-3 | - 96b |
|  | - 洗精煤 | - t | - 26.334a | - 25.41b×10-3 | - 90d |
|  | - 其他洗煤 | - t | - 12.545a | - 25.41b×10-3 | - 90d |
|  | - 型煤 | - t | - 17.460d | - 33.6b×10-3 | - 90b |
|  | - 其他煤制品 | - t | - 17.460d | - 33.6b×10-3 | - 98b |
|  | - 焦炭 | - t | - 28.435a | - 29.5b×10-3 | - 93b |
|  | - 石油焦 | - t | - 32.5c | - 27.50b×10-3 | - 98b |
| - 液体燃料 | - 原油 | - t | - 41.816a | - 20.1b×10-3 | - 98b |
|  | - 燃料油 | - t | - 41.816a | - 21.1b×10-3 | - 98b |
|  | - 汽油 | - t | - 43.070a | - 18.9b×10-3 | - 98b |
|  | - 柴油 | - t | - 42.652a | - 20.2b×10-3 | - 98b |
|  | - 一般煤油 | - t | - 43.070a | - 19.6b×10-3 | - 98b |
|  | - 液化天然气 | - t | - 51.498e | - 15.3b×10-3 | - 98b |
|  | - 液化石油气 | - t | - 50.179a | - 17.2b×10-3 | - 98b |
|  | - 石脑油 | - t | - 44.5c | - 20.0b×10-3 | - 98b |
|  | - 焦油 | - t | - 33.453a | - 22.0c×10-3 | - 98b |
|  | - 粗苯 | - t | - 41.816a | - 22.7d×10-3 | - 98b |
|  | - 其他石油制品 | - t | - 41.031d | - 20.0b×10-3 | - 98b |
| - 气体燃料 | - 天然气 | - 104Nm3 | - 389.31a | - 15.3b×10-3 | - 99b |
|  | - 高炉煤气 | - 104Nm3 | - 33.00d | - 70.80c×10-3 | - 99b |
|  | - 转炉煤气 | - 104Nm3 | - 84.00d | - 49.60d×10-3 | - 99b |
|  | - 焦炉煤气 | - 104Nm3 | - 179.81a | - 13.58b×10-3 | - 99b |
|  | - 炼厂干气 | - t | - 45.998a | - 18.2b×10-3 | - 99b |
|  | - 其他煤气 | - 104Nm3 | - 52.270a | - 12.2b×10-3 | - 99b |
| - a数据取值来源为《中国能源统计年鉴2021》。 - b数据取值来源为《省级温室气体清单指南（试行）》。 - c数据取值来源为《2006年IPCC国家温室气体清单指南》及2019修订版。 - d数据取值来源为《中国温室气体清单研究》。 - e数据取值来源为GB/T 2589。 |  |  |  |  |  |

- 表C.2  其他排放因子缺省值

| 参数名称 | 单位 |  | 二氧化碳排放因子 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力消费的排放因子 | tCO2/MWh |  | 采用国家最新发布值 |  |
| 热力消费的排放因子 |  | tCO2/GJ |  | 0.11 |