# 丙烯酸单位产品能耗和碳排放限额

# 团体标准编制说明

标准起草小组编制

二〇二六年七月

# 一、目的和意义

2021年以来，国家发展改革委、市场监管总局等部门积极推动强制性能耗限额标准更新升级，多次组织召开相关标准推进工作会议。全国能源基础与管理标准化技术委员会秘书处依托中国标准化研究院资源与环境分院，将进一步加大工作力度，以国际领跑水平为对标基准，加快制修订科学先进的系列能耗限额标准，助力节能降碳目标落地。

立足我国丙烯酸产业发展实际与“双碳”目标全局，本标准严格落实国家关于制修订能耗限额标准的部署要求，主动适配能耗双控向碳排放双控全面转型的政策导向，填补行业能耗与碳排放协同管控的标准空白，构建科学统一、可落地的管控体系，旨在实现三大核心目标。当前，国家正加快推进能耗限额标准更新升级，抓紧修订重点行业能耗限额强制性国家标准，扩大标准覆盖范围、提升管控要求；同时，按照《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》部署，推动能耗双控向碳排放总量和强度双控转变。本标准的制定既是响应上述两项核心政策的具体实践，也是完善化工行业能耗限额标准体系的重要举措，更是衔接碳双控制度、推动行业低碳转型的关键抓手。通过规范行业能耗与碳排放管控，契合国家能耗限额标准修订“提升要求、规范核算”的核心导向，落实能耗双控转碳双控“科学精准管控、重点控制化石能源消费”的要求，明确丙烯酸生产单位产品能耗和碳排放的限定值、准入值及国际先进水平分级标准，为企业生产划定清晰的“绿色底线”与“提升标杆”，解决当前行业能耗水平参差不齐、碳排放核算不规范、管控缺乏统一依据等问题，推动行业从“规模扩张”向“质量效益+绿色低碳”转型。

响应国家能耗限额标准修订“推动产能向高效低碳集中”的政策导向，衔接碳双控“强化重点行业碳排放管控、淘汰落后产能”的要求，本标准通过限额约束的倒逼作用，加速行业优化整合，推动产能向能效高、碳排放低的龙头企业集中，淘汰单套产能低、能耗高、污染重的落后装置，破解行业“大而不强”的困境。截至2025年，国内丙烯酸前五大企业合计产能占比约58%，远低于北美和西欧水平。通过设定差异化的能耗和碳排放限额指标，可引导企业淘汰落后生产工艺与设备，加大节能降碳技术研发和应用投入，推动丙烯酸生产向低碳化、高效化、绿色化转型。国家在能耗限额标准修订中，重点强化对高耗能行业的约束性要求，推动企业提升能效水平；而碳双控政策更注重从碳排放总量和强度双维度，推动产业结构优化和技术迭代。针对丙烯酸生产高度依赖传统丙烯氧化法、部分中小企业能效瓶颈突出的现状，本标准通过限额约束，推动企业优化原料结构、提升工艺水平，缩小与国际先进企业的差距，这既是落实能耗限额标准“提升先进水平、倒逼转型”的要求，也是响应碳双控“降低碳排放强度、推动低碳技术应用”的具体实践。

衔接国家“双碳”顶层设计，精准落实加强能耗限额标准制修订及能耗双控转碳双控的核心政策，将丙烯酸行业纳入全国能耗与碳排放双控制度体系，细化石化化工行业碳达峰实施方案的具体要求，确保行业碳达峰目标可量化、可考核、可实现，助力2030年前碳达峰、2060年前碳中和总体目标落地。同时，本标准助力完善石化化工行业标准体系，填补丙烯酸产品能耗与碳排放协同管控的标准空白，与《单位产品能源消耗限额编制通则》《工业企业温室气体排放核算和报告通则》等国家标准相衔接，形成“基础通则+行业专项”的完整标准体系，为政府监管提供科学依据，强化节能监察和执法的针对性，推动政策落地见效，助力政府实现能耗双控向碳双控的平稳转型，规范重点用能和碳排放单位管理。因此，制定《丙烯酸单位产品能耗和碳排放限额》具有重要的现实意义与必要性。

# 二、任务来源

本标准的制定由广东省能源局提出，2026年1月7日，广东省石油和化学工业协会发布了《关于批准广东省石油和化学工业协会团体标准制订计划项目（第七批）的通知》（粤石化协〔2026〕02号），批准该团体标准的立项。

发起单位：广东省能源局。

归口单位：广东省石油和化学工业协会。

牵头单位：广东信怡工程咨询有限公司。

# 三、相关标准及引用文件

## （一）相关标准

截至标准工作开展前，国家、地市、行业均未制定丙烯酸装置的能耗标准。

广东省尚未制定该项地方标准，根据丙烯酸装置主流生产工艺丙烯氧化制丙烯酸及能耗双控向碳排放双控全面转型的政策导向，本标准的制定具有重要的现实意义和必要性。

## （二）引用文件

- GB/T 476  ‌煤中碳和氢的测定方法

- GB/T 2589  综合能耗计算通则

- GB/T 8984  气体分析 气体中微量一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物含量的测定 火焰离子化气相色谱法

- GB/T 12723  单位产品能源消耗限额编制通则

- GB/T 13610  天然气的组成分析 气相色谱法

- GB/T 17529.1  工业用丙烯酸及酯第1部分：工业用丙烯酸

- GB/T 32150—2025  工业企业温室气体排放核算和报告通则

- GB/T 32151.10—2023  碳排放核算与报告要求第10部分：化工生产企业

- SH/T 0656  石油产品及润滑剂中碳、氢、氮的测定 元素分析仪法

# 四、工作过程

在广东省能源局下达标准编制任务后，标准起草小组马上制定工作计划，按计划开展标准制订工作。

2025年11月6日，发布团体标准参编邀请函，并于2025年11月30日完成参编单位邀请，一共5家单位参编本标准。

2026年1月，调研了巴斯夫一体化基地（广东）有限公司参编用能单位。

2026年2月，调研了广东省丙烯酸已投产企业中海油惠州石化有限公司。

2026年2月至4月，一是通过梳理现有政策文件、标准规范、统计报告和研究文献等，收集丙烯酸装置反应原理、工艺流程、主要用能影响因素、二氧化碳排放情况、相关节能措施等资料，分析丙烯酸生产企业现状，分析其存在问题和未来发展趋势，为明确标准范围和内容框架提供参考基础。二是继续调研广东省新建、在建丙烯酸装置企业，主要调研了广东长鸿艾凯茵科技有限公司、揭阳巨正源科技有限公司，汇总分析各企业的用能工艺、用能结构、能源消耗、能效水平、碳排放等参数，为标准的制定提供充分的支撑依据；三是与广东省节能中心、惠州市节能中心、湛江市节能中心、巴斯夫一体化基地（广东）有限公司、广东长鸿艾凯茵科技有限公司等参编单位及中海油惠州石化有限公司用能单位进行深入交流，进一步获取相关的信息和资料。

2026年5月至6月，根据前期调研与研究成果，完成标准（征求意见稿）初稿的编制，并公开征集参编单位对标准（征求意见稿）初稿的修改意见和建议。

2026年7月，形成正式的征求意见稿和编制说明。

# 五、标准编制原则和主要内容

## （一）标准编制原则

### 1.协调性原则

本文件作为单位产品能耗及单位产品碳排放控制标准，其内容应符合国家现行的方针、政策、法律法规，另外还应与行业发展技术水平相协调，以促进技术进步和行业技术升级。

### 2.适用性原则

技术要求指标的确定，不仅要考虑科学、先进，还要考虑经济、适用，即标准指标要科学先进，还要经济合理、实施便利，满足使用要求，确保可操作性。

### 3.规范性原则

本文件在编制过程中严格按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）、《单位产品能源消耗限额编制通则》（GB/T 12723-2024）以及《石化化工行业单位产品碳排放限额编制导则（征求意见稿）》、《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150-2025）、《碳排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业》（GB/T 32151.10-2023）、《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》等规定的基本原则和要求进行编写和表述。

## （二）标准主要内容

### 1.标准适用范围

本文件规定了丙烯酸单位产品综合能耗和单位产品二氧化碳排放的限额等级、指标要求、统计范围、计算方法、节能降碳管理与措施。适用于现有、新建或改扩建以丙烯为原料生产丙烯酸企业丙烯酸单位产品综合能耗、单位产品二氧化碳排放的计算和评价。

### 2.标准限额指标的确定

目前，国内丙烯酸生产工艺可分为主流在生产工艺、在建/中试新工艺、已淘汰/小众工艺三大类，其中丙烯两步氧化法占国内总产能95%以上。主流在生产工艺为丙烯两步氧化法，以丙烯为原料，经一次氧化反应为丙烯醛，二次氧化反应为丙烯酸产品，该工艺技术成熟，国内代表企业有卫星化学、华谊集团、扬子巴斯夫、万华化学等；在建/中试新工艺主要以低碳/短流程方向，包括丙烷一步氧化法、生物基路线，其中采用丙烷一步氧化法的为广东长鸿艾凯茵科技有限公司5万吨/年装置在建，是国内唯一在建一步法的丙烯酸生产装置，而生物基路线目前均处于小试/中试阶段；已淘汰/小众工艺主要为丙烯腈水解法、氰乙醇法/氯乙醇法、烯酮法，存在污染大、成本高等问题已成为淘汰工艺。

因此本标准确定以丙烯为原料的两步氧化法丙烯酸装置单位产品综合能耗和单位产品二氧化碳排放为本标准推荐性能效限额指标，涉及能源品种主要为天然气/燃料气、电力、蒸汽、柴油等。主要用能系统为原料预处理与混合、两步催化氧化反应、反应气急冷与吸收、丙烯酸精制提纯、尾气处理等，以及辅助生产系统及附属生产系统。广东省广东长鸿艾凯茵科技有限公司在建5万吨/年丙烷一步氧化法生产丙烯酸装置的能效水平可参考本标准判断。

### 3.能耗限额指标值的计算方法

本章节规定了丙烯酸装置综合能耗、二氧化碳排放总量的统计范围、统计范围的基本工艺流程、统计方法以及装置综合能耗、单位产品综合能耗、装置碳排放总量、单位产品二氧化碳排放量的计算方法。生产企业实际计算综合能耗时，应按产品的实际能耗折算成标准煤后再计算；计算碳排放量时，应按产品的实际能源消耗按对应的排放因子进行折算。

#### （1）统计范围

丙烯酸生产系统的能耗及二氧化碳排放统计界区包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统。其中：

a）丙烯酸主要生产系统

包括从原料丙烯等经计量进入丙烯酸工艺装置开始，到成品进入仓库为止的整个生产过程中各种能耗及二氧化碳排放。主要工序包括原料预处理与混合、两步催化氧化反应、反应气急冷与吸收、丙烯酸精制提纯、尾气处理等。

b）丙烯酸辅助生产系统

为满足丙烯酸生产需要而配置的辅助性工艺过程、设备和设施，包括供电、供水、供汽、机修、电气、仪表、厂内原料场地以及安全、环保装置和各种载能工质的生产装置等。

c）丙烯酸附属生产系统

为丙烯酸生产系统配置的生产调度系统和为生产服务的附属性部门和设施，包括办公室、操作室、休息室、更衣室、洗浴室、中控分析室、成品检验室等。丙烯酸装置能耗统计界区示意图和二氧化碳排放核算边界示意图如下：

图1 丙烯酸装置能耗统计界区示意图

图2 丙烯酸二氧化碳排放核算边界示意图

#### （2）统计方法

a）丙烯酸生产系统输入和使用的能源包括丙烯酸主要生产系统、辅助生产系统、附属生产系统所消耗的各种一次能源量（原煤、石油、天然气等）、二次能源（电力、热力等）和生产使用的耗能工质（水、氧气、压缩空气、脱盐水等）所消耗的能源量，不包括建设和改造过程用能和生活用能（指企业系统内宿舍、学校、文化娱乐、商业服务和托儿幼教等方面用能）。上述丙烯酸生产系统输入、使用能源产生的直接及间接二氧化碳排放纳入本系统碳排放核算范围，丙烯酸装置生产环节产生的工业过程二氧化碳排放不纳入核算。

b）丙烯酸生产系统输出能源是指丙烯酸生产系统向外输出的供其他产品或装置使用的电力和热力。丙烯酸生产系统界区内的废气、废液、废渣等未回收使用的、无计量的、没有实测热值以及不作为能源、再次利用的，均不得计入输出能源。上述丙烯酸生产系统输出能源而产生的直接和间接二氧化碳排放应在丙烯酸生产系统碳排放量中予以扣除。

c）统计丙烯酸生产系统回收的能量时，回收利用的能量用于本系统时不应作为输入能源再计入；向外输出时，应计入丙烯酸生产系统向外输出的能源。

d）丙烯酸企业涉及固碳、碳捕集与碳封存、碳汇等二氧化碳清除活动，以及使用绿色电力，不应直接扣减。

#### （3）计算方法

a）丙烯酸综合能耗按式（1）计算：

E=i=1n（MiRi）+j=1mQj	（1）

式中：

E — 丙烯酸综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

Mi — 统计报告期内输入的第i种能源的实物量（电、蒸汽、燃料），向统计界区内输入实物量计为正值，输出计为负值；

Ri — 统计报告期内输入的第i种能源的折标准煤系数；

Qj — 统计报告期内丙烯酸与外界交换的第j种能源量，单位为千克标准煤（kgce），向丙烯酸输入的能源计为正值，从丙烯酸输出的能源计为负值。

b）丙烯酸单位产品综合能耗按式（2）计算：

e=EP	（2）

式中：

e — 丙烯酸单位产品综合能耗，单位为千克标准煤/吨（kgce/t）；

E — 统计报告期内丙烯酸综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

P — 统计报告期内丙烯酸合格产品（应符合GB/T 17529.1 标准要求）的实物产量，单位为吨（t）。

c）丙烯酸产品二氧化碳排放总量按式（3）计算：

ECO2=E燃烧+E购入电+E购入热−E输出电−E输出热	（3）

式中：

ECO2 — 丙烯酸生产企业二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；

E燃烧 — 统计报告期内化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；

E购入电 — 统计报告期内购入电力产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；

E购入热 — 统计报告期内购入热力产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；

E输出电 — 统计报告期内输出电力产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；

E输出热 — 统计报告期内输出热力产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳(tCO2)。

d）丙烯酸企业化石燃料燃烧排放按式（4） ~ 式（6）计算：

E燃烧=i=1j（ADi×EFi）	（4）

ADi=NCVi×FCi	（5）

EFi=CCi×OFi×4412	（6）

式中：

E燃烧 — 丙烯酸生产企业统计报告期内化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；

j — 统计报告期内消耗的化石燃料种类；

ADi — 统计报告期内第 i 种化石燃料用作化石燃料燃烧的活动数据，不包括生产过程中产生的副产品或可燃废气被回收并作为化石燃料燃烧的部分，单位为吉焦（GJ）；

EFi — 统计报告期内第 i 种化石燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/吉焦（tCO2/GJ）；

NCVi — 统计报告期内第 i 种化石燃料的平均低位发热量，对于固体或液体燃料，单位为吉焦/吨（GJ/t）；对于气体燃料，单位为吉焦/万标立方米（GJ/万Nm3）；

FCi — 统计报告期内第 i 种化石燃料用作化石燃料燃烧的消耗量，对于固体或液体燃料，单位为吨（t）；对于气体燃料，单位为万标立方米（万Nm3）；

CCi — 统计报告期内第 i 种化石燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳/吉焦（tC/GJ）；

OFi — 统计报告期内第 i 种化石燃料的碳氧化率，单位为%。

e）购入的电力、热力产生的排放按式（7）、式（8）计算：

E购入电=AD购入电×EF电	（7）

E购入热=AD购入热×EF热	（8）

式中：

E购入电 — 丙烯酸生产企业购入电力所产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；

AD购入电 — 统计报告期内购入电力量，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电 — 电力二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/MWh）；

E购入热 — 丙烯酸生产企业购入热力所产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；

AD购入热 — 统计报告期内购入热力量，单位为吉焦（GJ）；

EF热 — 热力二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/吉焦（tCO2/GJ）。

f）输出的电力、热力产生的排放按式（9）、式（10）计算：

E输出电=AD输出电×EF电	（9）

E输出热=AD输出热×EF热	（10）

式中：

E输出电 — 丙烯酸生产企业输出电力所产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；

AD输出电 — 统计报告期内输出电力量，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电 — 电力二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/MWh）；

E输出热 — 丙烯酸生产企业输出热力所产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；

AD输出热 — 统计报告期内输出热力量，单位为吉焦（GJ）；

EF热 — 热力二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/GJ）。

g）丙烯酸单位产品二氧化碳排放量按式（11）计算：

eCO2=ECO2P	（11）

式中：

eCO2 — 丙烯酸单位产品二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳/吨（kgCO2/t）；

ECO2 — 丙烯酸生产企业二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；

P — 统计报告期内丙烯酸合格产品（应符合GB/T 17529.1 标准要求）的实物产量，单位为吨（t）

h）各种能源应按低位发热量折算为标准煤。各种能源的发热量以企业在报告期内的实测值为准，蒸汽、蒸汽凝结水按照实测的焓值、压力计算，电力采用当量值折算标准煤。没有实测条件的，可参考各种能源折标准煤参考系数进行折算。

i）统计和计算过程中各种燃料的单位热值含碳量、碳氧化率，相关物料的排放因子应优先采用企业报告期内的实测值，燃料含碳量的测定应遵循 GB/T 476、SH/T 0656、GB/T 13610、GB/T 8984等相关标准；没有实测条件的，可参考相关参数缺省值。

j）电网年平均供电排放因子应选用国家主管部门最近年份公布的相应区域数据。热力排放因子优先采用供热单位的实测值，数据不可得时按0.11tCO2/GJ计算。

### 4、限额指标值的确定方法

标准编制工作组依据《单位产品能源消耗限额编制通则》（GB/T 12723-2024）以及《石化化工行业单位产品碳排放限额编制导则（征求意见稿）》、《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150-2025）、《碳排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业》（GB/T 32151.10-2023）、《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》等相关核算方法，采用三种方法综合确定限额指标，三种方法分别是：

一是根据企业调研与样本收集，结合相关核算方法及分级要求，直接分析计算得到；

二是基于企业调研与样本收集，采用先进平均法得出；

三是专家咨询法。

具体方法如下：

（1）方法一：直接按分级要求分析

根据《单位产品能源消耗限额编制通则》（GB/T 12723-2024）6.3、6.4的要求和《国家发展改革委 市场监管总局关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》（发改环资规〔2023〕269号）的相关规定，重点用能行业强制性能耗限额标准分为3级，其中1级能耗最低。

a）单位产品能源消耗限额等级的1级，是促进现有生产企业（装置）采用先进技术、工艺和设备，使单位产品能耗达到国际先进水平的指标。原则上选取本行业前5%能效先进水平，或者选取行业“领跑者”的能效水平为取值原则，并具有一定的技术前瞻性。

b）单位产品能源消耗限额等级的2级，确定为单位产品能源消耗准入值，是评价新建及改扩建企业（装置）是否能够达到准入能耗要求的指标，应基于技术发展趋势和节能潜力分析制定，以代表本行业前20%左右国内能效先进水平为取值原则。

c）单位产品能源消耗限额等级的3级，确定为单位产品能源消耗限定值，是评价现有（存量）生产企业（装置）单位产品能耗是否满足最低能耗要求的指标，应以淘汰一定比例的现有高能耗落后产能为取值原则。对高耗能、高排放、高污染以及产能过剩行业，在基于节能改造的经济可行性分析基础上淘汰比例不应低于20%。

d）单位产品碳排放限额等级的1级，是促进现有生产企业（装置）采用先进技术、工艺和设备，达到国际先进水平的指标。以覆盖本行业统计范围内前5%的先进水平为取值原则。

e）单位产品碳排放等级的2级，应基于技术发展趋势和减排潜力分析制定。以覆盖本行业统计范围内前20%左右的先进水平为取值原则。

f）单位产品碳排放等级的3级，以覆盖本行业统计范围内前80%左右企业的碳排放水平为取值原则。

（2）方法二：先进平均法（二次平均法）

a)企业限额指标3级选取在调研企业平均值以上企业的限额指标值的平均值向上取值；

b)企业限额指标2级为调研企业限额指标值的平均值向上取值；

c)企业限额指标1级选取在调研企业平均值以下企业的限额指标值的平均值向下取值。

（3）方法三：专家咨询法

编制组调研过程中，遵循体现行业先进性的原则，广泛征求并获取行业主要生产企业及研究机构专家意见，参考专家对产品限额指标的建议。

### 5.限额指标值等级的选取

（1）丙烯酸单位产品综合能耗

1）方法一：

根据对广东省丙烯酸生产企业的调研，目前仅中海油惠州石化有限公司丙烯酸装置已投产运行，巴斯夫一体化基地（广东）有限公司刚进行试生产，其余均为在建项目。广东省外丙烯酸生产企业包括卫星化学、华谊集团、扬子巴斯夫、万华化学等，通过相关文献检索及企业数据报道等方式收集相关企业资料。根据已建成企业实际运行数据及在建项目相关设计资料，结合文献查阅及对丙烯酸装置用能影响因素分析，本标准对各企业数据进行分析计算结果见图3，并基于方法一对丙烯酸单位产品综合能耗限额指标值等级的选取结果见表1。

图3 调研企业单位产品综合能耗数据统计（方法一）

表1 丙烯酸单位产品综合能耗限额等级（方法一）

| 丙烯酸单位产品综合能耗/（kgce/t） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 能耗限额等级 |  |  |
| 1级 | 2级 | 3级 |
| ≤ -220 | ≤ -84 | ≤ 142 |

2）方法二

以调研企业单位产品综合能耗数据为样本，采用先进平均法（二次平均法）分析结果见图4，并基于方法二对丙烯酸单位产品综合能耗限额指标值等级的选取结果见表2。

图4 调研企业单位产品综合能耗数据统计（方法二）

表2 丙烯酸单位产品综合能耗限额等级（方法二）

| 丙烯酸单位产品综合能耗/（kgce/t） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 能耗限额等级 |  |  |
| 1级 | 2级 | 3级 |
| ≤ -160 | ≤ -20 | ≤ 118 |

3）方法三

标准编制组在调研过程中，以体现行业先进性的原则，广泛征求并获取了行业主要生产企业及研究机构专家意见。结合行业产业结构调整情况，结合能源限额标准调研数据与行业专家建议，遵循行业实情同时体现指标先进性、鼓励企业积极实施低碳减排技术为原则。

综合方法一、方法二及方法三，缩小各等级差距及等级指标值的合理性，确定了丙烯酸单位产品综合能耗限额等级，见表3。

表3 丙烯酸单位产品综合能耗限额等级

| 丙烯酸单位产品综合能耗/（kgce/t） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 能耗限额等级 |  |  |
| 1级 | 2级 | 3级 |
| ≤ -190 | ≤ -50 | ≤ 130 |

（2）丙烯酸单位产品二氧化碳排放量

同理，丙烯酸单位产品二氧化碳排放量指标值的等级选取如下：

1）方法一

本标准对各企业数据进行分析计算结果见图5，并基于方法一对丙烯酸单位产品二氧化碳排放量限额指标值等级的选取结果见表4。

图5 调研企业单位产品二氧化碳排放量数据统计（方法一）

表4 丙烯酸单位产品二氧化碳排放量限额等级（方法一）

| 丙烯酸单位产品二氧化碳排放量/（kgCO2/t） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳排放量限额等级 |  |  |
| 1级 | 2级 | 3级 |
| ≤ -695 | ≤ -319 | ≤ 438 |

2）方法二

以调研企业单位产品二氧化碳排放量数据为样本，采用先进平均法（二次平均法）分析结果见图6，并基于方法二对丙烯酸单位产品二氧化碳排放量限额指标值等级的选取结果见表5。

图6 调研企业单位产品二氧化碳排放量数据统计（方法二）

表5 丙烯酸单位产品二氧化碳排放量限额等级（方法二）

| 丙烯酸单位产品二氧化碳排放量/（kgCO2/t） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳排放量限额等级 |  |  |
| 1级 | 2级 | 3级 |
| ≤ -550 | ≤ -153 | ≤ 244 |

3）方法三

标准编制组在调研过程中，遵循体现行业先进性的原则，广泛征求并获取了行业主要生产企业及研究机构专家意见。结合行业产业结构调整情况，结合能源限额标准调研数据与行业专家建议，遵循行业实情同时体现指标先进性、鼓励企业积极实施低碳减排技术为原则。

综合方法一、方法二及方法三，缩小各等级差距及等级指标值的合理性，确定了丙烯酸单位产品二氧化碳排放量限额等级，见表6。

表6 丙烯酸单位产品二氧化碳排放量限额等级

| 丙烯酸单位产品二氧化碳排放量/（kgCO2/t） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳排放量限额等级 |  |  |
| 1级 | 2级 | 3级 |
| ≤ -620 | ≤ -235 | ≤ 340 |

综上说明，现有丙烯酸装置单位产品综合能耗限定值应符合表3中3级要求。新建及改扩建丙烯酸装置单位产品综合能耗准入值应符合表3中2级要求。

现有丙烯酸装置单位产品二氧化碳排放量限定值应符合表6中3级要求。新建及改扩建丙烯酸装置单位产品二氧化碳排放量准入值应符合表6中2级要求。

### 6.附录

为更好地理解丙烯酸装置工艺流程、用能单元及统计范围，本标准给出丙烯酸装置能耗统计界区示意图、丙烯酸二氧化碳排放核算边界示意图，见附录A。

附录B给出了丙烯酸装置能源折算值，供丙烯酸装置综合能源消费量和单位产品综合能耗计算参考使用。

附录C给出了丙烯酸装置常见化石燃料特性参数缺省值及其他排放因子缺省值，供丙烯酸装置碳排放总量和单位产品碳排放计算参考使用。

# 六、与现行法律法规和强制性标准的关系

至标准编制之日尚未发现与计划编制标准相冲突的现行法律法规和强制性国家标准。

# 七、贯彻标准的措施建议

为了贯彻好本标准，使其有效发挥作用，建议在标准发布后，在广东省丙烯酸生产企业进行宣传与贯彻，并组织有关部门进行学习和培训。

# 八、废止现行有关标准的建议

无。

# 九、其他应予以说明的事项

无。