CCS F 01

丙烯酸单位产品能耗和碳排放限额

Norm of energy consumption and carbon emissions per unit production of

acrylic products

（征求意见稿）

广东省石油和化学工业协会 发布

团   体   标   准

T/GPCIA  XX—XXXX

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广东省能源局提出。

本文件由广东省石油和化学工业协会归口。

本文件起草单位：XXX。

本文件主要起草人：XXX。

本文件主要审查人：XXX。

# 丙烯酸单位产品能耗和碳排放限额

- 1  范围

本文件规定了丙烯酸单位产品综合能耗和单位产品二氧化碳排放的限额等级、指标要求、统计范围、计算方法。

本文件适用于现有、新建或改扩建以丙烯为原料生产丙烯酸企业单位产品综合能耗、单位产品二氧化碳排放的计算和评价。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 476  ‌煤中碳和氢的测定方法

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 8984  气体分析 气体中微量一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物含量的测定 火焰离子化气相色谱法

GB/T 12723  单位产品能源消耗限额编制通则

GB/T 13610  天然气的组成分析 气相色谱法

GB/T 17529.1  工业用丙烯酸及酯第1部分：工业用丙烯酸

GB/T 32150—2025  工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32151.10—2023  碳排放核算与报告要求第10部分：化工生产企业

SH/T 0656  石油产品及润滑剂中碳、氢、氮的测定 元素分析仪法

- 3  术语和定义

GB/T 2589、GB/T 12723界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

丙烯酸产品综合能耗  comprehensive energy consumption of acrylic products

统计报告期内，丙烯酸产品生产过程中实际消耗的各种能源的实物量，按规定的计算方法和单位分

别折算为标准煤后的总和。

3.2

丙烯酸单位产品综合能耗  comprehensive energy consumption per unit production of acrylic products

同一统计报告期内，丙烯酸产品综合能耗与丙烯酸合格产品产量的比值。

3.3

丙烯酸产品二氧化碳排放总量  the comprehensive carbon emission of acrylic products

统计报告期内，丙烯酸产品生产过程中所排放的二氧化碳气体总量。其值等于生产过程中各个核算单元的化石燃料燃烧、生产过程、净购入电力和热力的二氧化碳排放之和。

3.4

丙烯酸单位产品二氧化碳排放量  the comprehensive carbon emission per production of acrylic products

统计报告期内，丙烯酸产品二氧化碳排放总量与丙烯酸合格产品产量的比值。

- 4  限额等级及指标要求

4.1 丙烯酸单位产品综合能耗限额等级

丙烯酸单位产品综合能耗限额等级见表 1。

表 1 丙烯酸单位产品综合能耗限额等级

| 丙烯酸单位产品综合能耗/（kgce/t） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1级 | 2级 | 3级 |
| ≤ -190 | ≤ -50 | ≤ 130 |

4.2 丙烯酸单位产品二氧化碳排放量限额等级

丙烯酸单位产品二氧化碳排放量限额等级见表 2。

表 2 丙烯酸单位产品二氧化碳排放量限额等级

| 丙烯酸单位产品二氧化碳排放量/（kgCO2/t） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1级 | 2级 | 3级 |
| ≤ -620 | ≤ -235 | ≤ 340 |

4.3  现有丙烯酸企业单位产品综合能耗和单位产品二氧化碳排放量限定值应分别符合表 1、表 2 中 3 级要求。

4.4  新建及改扩建丙烯酸企业单位产品综合能耗和单位产品二氧化碳排放量准入值应分别符合表 1、表 2 中 2 级要求。

- 5  统计范围

5.1  丙烯酸生产系统的能耗及二氧化碳排放统计界区包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系

统，丙烯酸能耗统计界区示意图见图A.1。其中：

a）丙烯酸主要生产系统

包括从原料丙烯等经计量进入丙烯酸工艺装置开始，到成品进入仓库为止的整个生产过程中各种能

耗及二氧化碳排放。主要工序包括原料预处理与混合、两步催化氧化反应、反应气急冷与吸收、丙烯酸精制提纯、尾气处理等。

b）丙烯酸辅助生产系统

为满足丙烯酸生产需要而配置的辅助性工艺过程、设备和设施，包括供电、供水、供汽、机修、电气、仪表、厂内原料场地以及安全、环保装置和各种载能工质的生产装置等。

c）丙烯酸附属生产系统

为丙烯酸生产系统配置的生产调度系统和为生产服务的附属性部门和设施，包括办公室、操作室、休息室、更衣室、洗浴室、中控分析室、成品检验室等。

5.2  丙烯酸生产系统输入和使用的能源包括丙烯酸主要生产系统、辅助生产系统、附属生产系统所消耗的各种一次能源量（原煤、石油、天然气等）、二次能源（电力、热力等）和生产使用的耗能工质（水、氧气、压缩空气、脱盐水等）所消耗的能源量，不包括建设和改造过程用能和生活用能（指企业系统内宿舍、学校、文化娱乐、商业服务和托儿幼教等方面用能）。前述丙烯酸生产系统输入、使用能源产生的直接及间接二氧化碳排放纳入本系统碳排放核算范围，丙烯酸装置生产环节产生的工业过程二氧化碳排放不纳入核算。丙烯酸二氧化碳排放核算边界示意图见图A.2。

5.3  丙烯酸生产系统输出能源是指丙烯酸生产系统向外输出的供其他产品或装置使用的电力和热力。丙烯酸生产系统界区内的废气、废液、废渣等未回收使用的、无计量的、没有实测热值以及不作为能源、再次利用的，均不得计入输出能源。上述丙烯酸生产系统输出能源而产生的直接和间接二氧化碳排放应在丙烯酸生产系统碳排放量中予以扣除。

5.4  统计丙烯酸生产系统回收的能量时，回收利用的能量用于本系统时不应作为输入能源再计入；向外输出时，应计入丙烯酸生产系统向外输出的能源。

5.5  丙烯酸企业涉及固碳、碳捕集与碳封存、碳汇等二氧化碳清除活动，以及使用绿色电力，不应直接扣减。

- 6  计算方法

6.1  丙烯酸综合能耗按式（1）计算：

E=i=1n（MiRi）+j=1mQj	（1）

式中：

E — 丙烯酸综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

Mi — 统计报告期内输入的第i种能源的实物量（电、蒸汽、燃料），向统计界区内输入实物量计为正值，输出计为负值；

Ri — 统计报告期内输入的第i种能源的折标准煤系数；

Qj — 统计报告期内丙烯酸与外界交换的第j种能源量，单位为千克标准煤（kgce），向丙烯酸输入的能源计为正值，从丙烯酸输出的能源计为负值。

6.2  丙烯酸单位产品综合能耗按式（2）计算：

e=EP	（2）

式中：

e — 丙烯酸单位产品综合能耗，单位为千克标准煤/吨（kgce/t）；

E — 统计报告期内丙烯酸综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

P — 统计报告期内丙烯酸合格产品（应符合GB/T 17529.1 标准要求）的实物产量，单位为吨（t）。

6.3  各种能源应按低位发热量折算为标准煤。各种能源的发热量以企业在报告期内的实测值为准，蒸汽、蒸汽凝结水按照实测的焓值、压力计算，电力采用当量值折算标准煤。没有实测条件的，可参考表 B.1 各种能源折标准煤参考系数进行折算。

6.4  丙烯酸产品二氧化碳排放总量按式（3）计算：

ECO2=E燃烧+E购入电+E购入热−E输出电−E输出热	（3）

式中：

ECO2 — 丙烯酸生产企业二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E燃烧 — 统计报告期内化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E购入电 — 统计报告期内购入电力产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E购入热 — 统计报告期内购入热力产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E输出电 — 统计报告期内输出电力产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E输出热 — 统计报告期内输出热力产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）。

6.5  丙烯酸企业化石燃料燃烧排放按式（4） ~ 式（6）计算：

E燃烧=i=1j（ADi×EFi）	（4）

ADi=NCVi×FCi	（5）

EFi=CCi×OFi×4412	（6）

式中：

E燃烧 — 丙烯酸生产企业统计报告期内化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

j — 统计报告期内消耗的化石燃料种类；

ADi — 统计报告期内第 i 种化石燃料用作化石燃料燃烧的活动数据，不包括生产过程中产生的副产品或可燃废气被回收并作为化石燃料燃烧的部分，单位为吉焦（GJ）；

EFi — 统计报告期内第 i 种化石燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/吉焦（tCO2/GJ）；

NCVi — 统计报告期内第 i 种化石燃料的平均低位发热量，对于固体或液体燃料，单位为吉焦/吨（GJ/t）；对于气体燃料，单位为吉焦/万标立方米（GJ/万Nm3）；

FCi — 统计报告期内第 i 种化石燃料用作化石燃料燃烧的消耗量，对于固体或液体燃料，单位为吨（t）；对于气体燃料，单位为万标立方米（万Nm3）；

CCi — 统计报告期内第 i 种化石燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳/吉焦（tC/GJ）；

OFi — 统计报告期内第 i 种化石燃料的碳氧化率，单位为%。

6.6  购入的电力、热力产生的排放按式（7）、式（8）计算：

E购入电=AD购入电×EF电	（7）

E购入热=AD购入热×EF热	（8）

式中：

E购入电 — 丙烯酸生产企业购入电力所产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD购入电 — 统计报告期内购入电力量，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电 — 电力二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/MWh）；

E购入热 — 丙烯酸生产企业购入热力所产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD购入热 — 统计报告期内购入热力量，单位为吉焦（GJ）；

EF热 — 热力二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/吉焦（tCO2/GJ）。

6.7  输出的电力、热力产生的排放按式（9）、式（10）计算：

E输出电=AD输出电×EF电	（9）

E输出热=AD输出热×EF热	（10）

式中：

E输出电 — 丙烯酸生产企业输出电力所产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD输出电 — 统计报告期内输出电力量，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电 — 电力二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/MWh）；

E输出热 — 丙烯酸生产企业输出热力所产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD输出热 — 统计报告期内输出热力量，单位为吉焦（GJ）；

EF热 — 热力二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/GJ）。

6.8  丙烯酸单位产品二氧化碳排放量按式（11）计算：

eCO2=ECO2P	（11）

式中：

eCO2 — 丙烯酸单位产品二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳/吨（kgCO2/t）；

ECO2 — 丙烯酸生产企业二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

P — 统计报告期内丙烯酸合格产品（应符合GB/T 17529.1 标准要求）的实物产量，单位为吨（t）。

6.9  统计和计算过程中各种燃料的单位热值含碳量、碳氧化率，相关物料的排放因子应优先采用企业

报告期内的实测值，燃料含碳量的测定应遵循 GB/T 476、SH/T 0656、GB/T 13610、GB/T 8984等相关标准；没有实测条件的，可参考表 C.1 的相关参数缺省值。

6.10  电网年平均供电排放因子应选用国家主管部门最近年份公布的相应区域数据。热力排放因子优先采用供热单位的实测值，数据不可得时按0.11tCO2/GJ计算。

- 附录A

- （资料性）

- 丙烯酸装置统计界区

丙烯酸能耗统计界区参见图 A.1。

- 图A.1  丙烯酸能耗统计界区示意图

丙烯酸二氧化碳排放核算边界示意图参见图 A.2。

- 图A.2  丙烯酸二氧化碳排放核算边界示意图

- 附录B

- （资料性）

- 各种能源折标准煤参考系数表

各种能源折标准煤参考系数表见表 B.1。

- 表B.1  各种能源折标准煤参考系数表

| 序号 | 能源名称 | 折标准煤系数（参考值） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原煤 | 0.7143 kgce/kg |
| 2 | 洗精煤 | 0.9000 kgce/kg |
| 3 | 洗中煤 | 0.2857 kgce/kg |
| 4 | 煤泥 | 0.2857 kgce/kg ~ 0.4286 kgce/kg |
| 5 | 煤焦油 | 1.1429 kgce/kg |
| 6 | 原油 | 1.4286 kgce/kg |
| 7 | 燃料油 | 1.4286 kgce/kg |
| 8 | 汽油 | 1.4714 kgce/kg |
| 9 | 煤油 | 1.4714 kgce/kg |
| 10 | 柴油 | 1.4571 kgce/kg |
| 11 | 天然气 | 1.1000 kgce/m3~1.3300 kgce/m3 |
| 12 | 液化天然气 | 1.7572 kgce/kg |
| 13 | 液化石油气 | 1.7143 kgce/kg |
| 14 | 炼厂干气 | 1.5714 kgce/kg |
| 15 | 氢气（用作燃料，密度0.082kg/m3） | 0.3329 kgce/m3 |
| 16 | 焦炉煤气 | 0.5714 kgce/m3 ~ 0.6143 kgce/m3 |
| 17 | 高炉煤气 | 0.1286 kgce/m3 |
| 18 | 发生炉煤气 | 0.1786 kgce/m3 |
| 19 | 重油催化裂解煤气 | 0.6571 kgce/m3 |
| 20 | 重油热裂解煤气 | 1.2143 kgce/m3 |
| 21 | 水煤气 | 1.4286 kgce/kg |
| 22 | 粗苯 | 0.6794 kgce/kg |
| 23 | 甲醇（燃料） | 0.6794 kgce/kg |
| 24 | 乙醇（燃料） | 0.9144 kgce/kg |
| 25 | 电力（当量值） | 0.1229 kgce/（kW·h） |
| 26 | 热力（当量值） | 0.03412 kgce/MJ |

- 附录C

- （资料性）

- 相关参数缺省值

相关参数缺省值见表 C.1 ~ 表 C.2。

- 表C.1  常见化石燃料特性参数缺省值

| 燃料品种 |  | 计量单位 | 低位发热量 GJ/t 或 GJ/万Nm3 | 单位热值含碳量 tC/GJ | 燃料碳氧化率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体燃料 | 无烟煤 | t | 26.7 | 27.4×10-3 | 94 |
|  | 烟煤 | t | 19.570 | 26.1×10-3 | 93 |
|  | 褐煤 | t | 11.9 | 28×10-3 | 96 |
|  | 洗精煤 | t | 26.334 | 25.41×10-3 | 90 |
|  | 其他洗煤 | t | 12.545 | 25.41×10-3 | 90 |
|  | 型煤 | t | 17.460 | 33.6×10-3 | 90 |
|  | 其他煤制品 | t | 17.460 | 33.6×10-3 | 98 |
|  | 焦炭 | t | 28.435 | 29.5×10-3 | 93 |
|  | 石油焦 | t | 32.5 | 27.5×10-3 | 98 |
| 液体燃料 | 原油 | t | 41.816 | 20.1×10-3 | 98 |
|  | 燃料油 | t | 41.816 | 21.1×10-3 | 98 |
|  | 汽油 | t | 43.070 | 18.9×10-3 | 98 |
|  | 柴油 | t | 42.652 | 20.2×10-3 | 98 |
|  | 一般煤油 | t | 43.070 | 19.6×10-3 | 98 |
|  | 液化天然气 | t | 51.498 | 15.3×10-3 | 98 |
|  | 液化石油气 | t | 50.179 | 17.2×10-3 | 98 |
|  | 石脑油 | t | 44.5 | 20.0×10-3 | 98 |
|  | 焦油 | t | 33.453 | 22.0×10-3 | 98 |
|  | 粗苯 | t | 41.816 | 22.7×10-3 | 98 |
|  | 其他石油制品 | t | 41.031 | 20.0×10-3 | 98 |
| 气体燃料 | 天然气 | 万Nm3 | 389.31 | 15.3×10-3 | 99 |
|  | 高炉煤气 | 万Nm3 | 33.00 | 70.80×10-3 | 99 |
|  | 转炉煤气 | 万Nm3 | 84.00 | 49.60×10-3 | 99 |
|  | 焦炉煤气 | 万Nm3 | 179.81 | 13.58×10-3 | 99 |
|  | 炼厂干气 | t | 45.998 | 18.2×10-3 | 99 |
|  | 其他煤气 | 万Nm3 | 52.270 | 12.2×10-3 | 99 |

- 表C.2  其他排放因子缺省值

| 参数名称 | 单位 |  | 二氧化碳排放因子 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力消费的排放因子 | tCO2/MWh |  | 采用国家最新发布值 |  |
| 热力消费的排放因子 |  | tCO2/GJ |  | 0.11 |